Technická specifikace předmětu plnění

Požadované zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží účastník ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není účastník schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Pro nabízené zařízení výrobce umožňuje prodloužení standardního supportu alespoň do 31.12.2029

Soulad s výše uvedenými skutečnostmi účastník doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR či EU.

Diskové pole

Diskové pole 1ks

| Parametr | Specifikace diskového pole, požadovaná hodnota parametru – uvedené hodnoty mohou být překročeny, pokud je to v zájmu zvýšení kvality řešení a bude kompatibilní se současnou infrastrukturou OU | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výrobce, název, model, typ |  |  |
| Kategorie zařízení | - diskové pole typu Allflash, určené pro připojení do SAN sítě, |  |
| Výrobce | - Výrobce, značka a typ |  |
| Formát a vnitřní uspořádání | - provedení RACK (šíře 19”, výška max2U), barevně označené hot-plug komponenty, pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí, kolejnice pro instalaci do racku. Součástí pole musí být i přední krycí panel. |  |
| Řadiče diskového pole | - Pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti - Každý řadič pole musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. Řešení pomocí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné. - Minimální konfigurace každého řadiče: - 192 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) - 4 ks front-end portů FC 16 multi-mode optical - 4 ks front-end portů 25 GbE iSCSI SFP+ - Volné pozice pro osazení dalších 8ks front-end portů - Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. |  |
| Disky | - Min 12 ks disků alespoň 3,8TB NVMe, Self-Encrypting Enterprise s certifikací FIPS 140-2 - Volné pozice pro osazení dalších alespoň 12ks disků stejného typu - Pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných pozic. Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná. - Disky musí být typu hot-swap, vyměnitelné za provozu bez nutnosti použití nářadí |  |
| Požadovaná kapacita | - Čistá kapacita, po odečtení všech režií pole, využitelná pro připojené servery, minimálně 100 TiB. - Při výpočtu čisté kapacity je povoleno uvažovat s pozitivním přínosem hardwarové komprese a deduplikace, prováděné diskovém polem, maximálně však v celkovém poměru 3:1. - Uvažovat s pozitivním přínosem thin provisioningu, snapshotů či klonů, povoleno není. |  |
| Kapacitní garance | - Účastník, který se rozhodne využít při výpočtu čisté kapacity kompresi a/nebo deduplikaci, musí písemně garantovat, že nepovede-li se na pole uložit požadovaný objem produkčních dat, pak bez prodlení a na své vlastní náklady, provede doplnění všech potřebných komponent tak, aby tento stav byl napraven. - Garance musí být uplatnitelná po celou dobu záruky, kdy jedinou výjimkou je, že se nemusí vztahovat na ta data, která byla před uložením komprimována či šifrována již na úrovni aplikací. |  |
| Další požadované vlastnosti | - Pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Deduplikace i komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. - Pole musí podporovat distribuované řešení spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné. - Pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a tenkých klonů na HW úrovni. - Pole musí obsahovat plánovač automatického vytváření snapshotů, integrovaný přímo ve firmware tak, aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. - veškeré klíčové komponenty pole musí být redundantní a zařízení odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu pole. - Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným. - Součástí dodávky musí být GUI, které ke své funkčnosti nevyužívá SW Java |  |
| Licence | - Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky, LUNy, počty hostů, GUI a přístupové protokoly. |  |
| Replikace | - Pole musí obsahovat funkci pro replikaci dat mezi dvěma poli stejného typu: - Replikace dat musí probíhat synchronně, na úrovni hardware, bez závislosti na operačním systému připojených serverů. - Podpora režimu Active/Active Metro Cluster, kdy IO cesty k primární i sekundární straně každého Metro-LUNu jsou polem prezentovány jako aktivní. - Každý Metro-LUN musí být přístupný pro čtení i zápis na primárním i sekundárním poli současně. - Režim Active/Active Metro Cluster musí pracovat transparentně, s využitím nativních MPIO ovladačů v operačních systémech, bez nutnosti instalovat na servery proprietární softwarový kód. - Funkce replikace musí být dodána s licencí na neomezenou kapacitu. |  |
| Kompatibilita | - Pole musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server a VMware vSphere. - Pole musí být plně kompatibilní se současnou infrastrukturou, která je založena na HW Dell FX2, SAN FC switch Brocade a Dell Connectrix. - Součástí dodávky musí být grafické rozhraní pro jednotný monitoring nového pole i stávajících polí řady DELL SC4000 a DELL SC 3000. Jednotné GUI musí umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, zdravotního stavu a skutečně dosažených poměrů datové redukce. Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 2 roky zpětně. - Součástí dodávky musí být nástroj pro bezvýpadkovou migraci dat ze stávajících polí řady DELL SC, funkční pro virtualizační platformy i operační systémy Windows a Linux, instalované na bare-metal serverech. - Veškeré požadované funkce a vlastnosti musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky. V případě firmware se musí jednat o standardní, komerčně nasazované verze, bez zákaznických modifikací |  |
| Podpora a servis, | - Je požadován záruční servis min. 5 let, SLA 24x7 4h, s doručením náhradních dílů a servisním zásahem technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. - Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou NVMe disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. - Je požadována možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce |  |
| Implementační služby | V ceně dodávky je požadován dovoz diskového pole, fyzická montáž do serverovny a tyto implementační služby: - inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. - Aktualizace firmware všech stávajících prvků SAN (FC switchů - 5 ks, polí Dell Compellent – 4 ks, Datadomain – 2 ks) - Konfigurace připojení pole do sítě SAN, s ohledem na budoucí aktivaci funkce replikace dat. - Konfigurace LUNů a jejich připojení k serverům. - Připojení nových i stávajících polí do jednotného monitorovacího GUI. - Otestování funkcí vysoké dostupnosti. - Otestování funkcí jednotného GUI. - Migrace vzorku produkčních dat k ověření správné funkčnosti deduplikace, komprese a bare-metal migrace. - Zpracování administrátorské dokumentace s popisem skutečného provedení celého řešení. - Zaškolení k používání řešení v délce min 1 den. |  |
| Kabeláž, příslušentsví | - 1ks součástí dodávky ke každému instalovanému zdroji, C13-C14, délka min. 2m - SFP moduly, FC 16Gbps LC optický minimálně 4 ks - Kabel FC minimálně OM4, optický 4 ks, délka 2 m |  |

Nabídková cena:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Diskové pole |  |  |  |
| Servisní podpora diskového pole na 5 let |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |