Technická zpráva: Led obrazovky, SW systém řízení, režie -hala míčových sportů:

- Funkčnost zařízení

- Jedná se o sestavu 3 ks multimediální LED obrazovek, útočných časů pro basketbal, sirén a komplexního systému řízení sportoviště, pro sporty futsal, volejbal, nohejbal, florbal, házená, a basketbal včetně živé videa. Součásti dodávky je i komplexní montáž včetně nosných konstrukcí, natažení kabeláže, zprovoznění a zaškolení obsluhy a také pokročilá režie a ozvučením. Pro ozvučení je samostatná technická zpráva

- Základní funkčnosti ovládání systému

  - Systém lze ovládat jedním až 3 operátory, vždy záleží na výběru obsluhy (trénink až po mistrovské utkání) a to takto:

    - Funkcionalita při ovládání jedním operátorem:

      - Ovládá pouze z multimediálního systému pomocí jednoho dotykového monitoru (skóre, média, zábava, live videa)

        - Požadavky viz „Multimediální systém“

      - Pokročilá režie se v tomto případě nepoužívá (replay systém apod.)

    - Funkcionalita při ovládání dvěma operátory (dvě možnosti fungování)

      - Možnost A

        - Časoměřič ovládá skóre z extérního ovládacího pultu

          - Požadavky viz „Samostatný extérní ovládací pult

        - Druhý operátor ovládá multimediální systém pomocí jednoho dotykového monitoru (skóre, média, zábava, live videa)

          - Požadavky viz „Multimediální systém“

        - Pokročilá režie se v tomto případě nepoužívá

      - Možnost B

        - Skóre, média apod. se ovládá pouze z multimediálního systému pomocí jednoho dotykového monitoru a jednoho operátora

        - Pokročilou režii ovládá druhý operátor

          - Požadavky viz „Pokročilá režie“

        - Live video se může ovládat z obou systémů, upřednostňujeme v pokročilé režii

    - Funkcionalita při ovládání třemi operátory

      - Časoměřič ovládá skóre z extérního ovládacího pultu

        - Požadavky viz „Samostatný extérní ovládací pult“

      - Druhý operátor ovládá multimediální systém pomocí jednoho dotykového monitoru (skóre, média, zábava, live videa)

        - Požadavky viz „Multimediální systém“

      - Třetí operátor ovládá pokročilou režii

        - Požadavky viz „Pokročilá režie“

- Technické parametry

- Multimediální systém

  - HW -  minimální požadavky (PC + příslušenství)

    - Výkonnostní test CPU - benchmark - PassMark - CPU Mark - minimálně 28.000 bodů

    - Výkonnostní test GPU - benchmark - PassMark - GPU Mark - minimálně 9.000 bodů

    - Operační paměť minimálně 16 GB

    - Pevný disk SSD minimálně 512 GB

    - Min 4x USB standartu minimálně 2.0

    - Min 4x USB standartu minimálně 3.1

    - Min 4x grafický výstup DP/mini DP

    - 2x Síťové rozhraní 10/10/1000

    - Min 4x 6G SDI IN/OUT

      - Formáty minimálně:

        - 720p50 a p60

        - 1080p25,p30,p50,p60, i50

        - 2160p25, p30

        - 4K p24, p25

    - Min 2x NDI IN/OUT

    - Wifi router (+ min 4x vstup pevný ethernet)

    - Bezdrátová klávesnice a myš

    - Dotykový monitor - min 24“, polohovatelný, otáčivý

  - Multimediální systém - minimální požadavky

    - Na dotykovém monitoru bude operátor vidět náhledové okno reálného stavu toho, co se vysílá na vše třech LED obrazovkách nejednou, ovládání skóre a také ovládaní multimediální časti, které jsou funkčně vzájemně propojeny (např. padne-li gól, automaticky systém nabídne po přidání gólů výběr hráče a animací pro gól). Zároveň systém umožní náhled a střižnu pro 6 kamer (dle nastavení operátora (od 0 do 6 kamer – kombinace SDI a NDI)

    - LED obrazovky požadujeme řídit jako jeden celek s uživatelskou možností nastavení co se bude vysílat na každé obrazovce a také zároveň na jakékoli části z těchto led obrazovek a to např.:

      - Na každé LED obrazovce odlišné zobrazení (live video, až tři nezávislé skóre, reklamy, signál z pokročilé režie, možnost přehrávat odlišné reklamy na každé led obrazovce najednou, apod.)

      - Při všech módech (i mimo výše uvedené) zobrazení dalších vrstev obrazu (např KISS kamera, průhledné animace, texty v kombinaci s live videem, textové sdělení, reklamy) opět ve variantách na všech obrazovkách současně anebo odděleně.

    - Pokud je systém skóre ovládán z extérního ovládacího pultu, tak se operátorovi automaticky nabízí přijímat tyto události a následně je zobrazovat.

    - Při zápasech na všech třech hřištích musí sytém dále umožňovat:

      - Zobrazení třech nezávislých skóre na každé LED obrazovce

        - Skóre ovládání ze třech nezávislých ovládacích pultů

      - Zobrazení třech nezávislých skóre na hlavní LED obrazovce

        - Skóre ovládání ze třech nezávislých ovládacích pultů

    - Přidávat a ubírat tlačítka rychlé volby pro spuštění reklamy, soupisek, gólů, trestů, karet, textů, obrázků, kamer, zábavy, atd. které jsou vždy vidět operátorem a to včetně obsahu přehrávání

      - Ikony pro tyto tlačítka jsou uživatelsky editovatelné: název, ikona, barva, umístění, funkce

    - Možnost pohodlně a intuitivně ovládat dotykem

    - Neomezený počet vytváření lig, týmů a soupisek uživatelem formou databáze

    - Soupisky hráčů:

      - lze měnit on-line v průběhu zápasu (bez nutnosti znovu spouštět či nastavovat hru)

      - obsahuje minimálně číslo, jméno, příjmení, pozice, 4 x různé fotky a 4x různé videa pro každého hráče

      - Možnost dělat obrázkové a video prezentace hráčů pro každý okamžik zápasů jiné (např. pro gól jiné video hráče než při sestavě)

      - Export a importu soupisek

    - Ovládat skóre včetně funkcí oprav a editací veškerých herních údajů

      - Funkčnost skóre ovládané přes tento multimediální systém bude splňovat veškeré požadavky viz „Samostatný extérní ovládací pult“

    - Na konci utkání provést zápis do soubor – statistiky zápasu, se zvýrazněnými událostmi zápasu (gól, trest apod.)

    - Neomezené vytváření scén pomocí dotykové funkce Drag and Drop

      - Scény lze vyvářet i online při hře a rovnou zobrazit

    - Samostatné přehrávání zvukových souborů

    - Neomezené vytváření časových playlistů

    - Minimálně video formáty:

      - mp4, avi, wmw, mpeg, mpg, mov, mkv, gif, dv, wma, gif, flv

      - video kodeky: min. H264, H265

      - zvukové kodeky: min. AAC, mp2, mp3, atsc

    - Minimálně formáty pro obrázky:

      - bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .wmf,. mf, .icon.

    - Možnost streamovat to co se vysílá na hale:

      - Minimálně facebook, youtube, twich, apod.

      - Možnost zároveň na dvě nezávislé adresy

      - Možnost výběru zobrazovací oblasti, která půjde na stream

- Pokročilá režie

  - HW -  minimální požadavky (PC + příslušenství)

    - Výkonnostní test CPU - benchmark - PassMark - CPU Mark - minimálně 33.000 bodů

    - Výkonnostní test GPU - benchmark - PassMark - GPU Mark - minimálně 10.000 bodů

    - Operační paměť minimálně 32 GB

    - Pevný disk SSD minimálně 1 TB

    - Min 4x USB standartu minimálně 2.0

    - Min 4x USB standartu minimálně 3.1

    - Min 4x grafický výstup DP/mini DP

    - 2x Síťové rozhraní 10/10/1000

    - Video IN / OUT

      - Min 4x 6G SDI IN/OUT

      - Formáty minimálně:

        - 720p50 a p60

        - 1080p25,p30,p50,p60, i50

        - 2160p25, p30

        - 4K p24, p25

      - Min 4x NDI IN/OUT

      - Min 1x HDMI 2.0 IN

    - Bezdrátová klávesnice a myš

    - Dotykový monitor - min 24“, polohovatelný, otáčivý

  - SW systém - minimální požadavky

    - 8 kanálová režie (střih, replay, slowmotion)

    - jednoduché vytváření značek situací v kontinuálním záznamu

    - práce s celým záznamem kdykoli během nahrávání

    - ukládání vybraných situací k okamžitému přehrání kteréhokoli z nich

    - zpomalování přehrávání až do úplného zastavení

    - zrychlené i zpomalené přehrávání tam i zpět kolem vybrané situace

    - současné procházení kamer na všech záznamech

    - možnost vložit a editovat časomíru do každého obrazu

    - min 10 typů efektu střihu

    - vytváření highlightů k okamžitému přehrání a zároveň možnost ihned při hře exportovat pro postprodukci

    - Stream

      - Minimálně facebook, youtube, twich, apod.

      - Možnost zároveň na dvě nezávislé adresy

      - Možnost výběru zobrazovací, oblasti která půjde na stream

      - Editor pro stream

        - možnost vkládat neomezené texty, obrázky, skóre ve vrstvách nezávisle na obrazu na LED obrazovkách

    - přehrávání médií

    - Minimálně videoformáty:

      - mp4, wmv, mkv, wma, avi, mpeg,mov,m4v,m4a,gif, dv,gxf,vob,flv, m2t,m2ts

      - video kodeky minimálně: H264, H265, atd.

    - zvukové kodeky minimálně: AAC, mp2, mp3, atsc, atd.

    - Minimálně formáty pro obrázky:

      - bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .wmf,. mf, .icon apod.

    - Součásti je i samostatný editor přehrávání záznamu

      - možnost přehrávat jednotlivé kamery samostatně

      - možnosti pomocí dotykové tužky kreslit do záznamu, např pro tréninkové účely

      - exportovat vybrané části pro další zpracování

- Hlavní multimediální LED Obrazovka

  - Rozměr obrazovky:	min. 5120 x 3040 mm

  - Rozlišení:	 	min. 1280 x 760 pixelů

  - Rozteč bodů:		max. 4 mm

  - Typ led diod:		SMD 3in1, black fade

  - Obnovovací frekvence:	min 3.840 Hz

  - Váha:			max 30 kg/m2

  - Příkon:			max 600 W/m2

  - Přední servisní přístup

  - Svítivost:		min. 1000 cd/m2

  - Pozorovací úhel		min 140°

- Vedlejší multimediální LED obrazovky

  - Rozměr obrazovky:	min. 1920 x 960 mm

  - Rozlišení:	 	min. 480 x 240 pixelů

  - Rozteč bodů:		max. 4 mm

  - Typ led diod:		SMD 3in1, black fade

  - Obnovovací frekvence:	min 3.840 Hz

  - Váha:			max 30 kg/m2

  - Příkon:			max 600 W/m2

  - Přední servisní přístup

  - Svítivost:		min. 1000 cd/m2

  - Pozorovací úhel		min 140°

- Útočné časy pro basketbal + světelný rám

  - Zobrazení útočného času, time outu, a hracího času

    - Rozměr:		min. 650 x 600 mm

    - Výška číslic min 30 cm:	pro útočný čas, poslední 5 sekund na desetiny

    - Výška číslic min 16 cm:	hrací čas

  - Odolné proti nárazu míče

- Sestava samostatných sirén

  - Samostatná siréna hlavní					1 ks

  - Samostatná siréna pro útočný čas				1 ks

  - Samostatné sirény u útočných časů 				2 ks

  - hlasitost sirén min 120 dB, sirény musí houkat bez zpoždění

- Samostatný extérní ovládací pult

  - LCD displej se zobrazením veškerých herních údajů

    - Min 4 řádky a 40 znaků na řádek

  - Minimální druhy sportů: Futsal, volejbal, nohejbal, florbal, házená, basketbal, badminton, korfbal

  - Navigační menu na displeji min. v jazycích Čeština, Angličtina, Němčina a Ruština

  - Pro každý sport zvlášť umět samostatně uživatelsky nastavit:

    - Možnost opravy a mazání veškerých herních údajů

    - Možnost nastavení veškeré logiky hry a přestávek

    - počítání času vzestupně, sestupně, vzestupně trvale, sestupně trvale, možnost sčítat jednotlivé periody

    - Možnost nastavit počet a délku trvání přestávek (před hrou, mezi periodami, před prodloužením )

    - hrací doby, počet period, prodloužení

    - time outů

  - Možnost posouvat celou hru časově vč. trestů nahoru i dolů anebo pouze hrací čas

  - Možnost měnit veškeré časové údaje s přesností na sekundy, u hracího a útočného času na desetiny sekundy

  - Možnost editace veškerých herních údajů s tím, že vždy je na LCD displeji vidět jak aktuální údaj tak i nově zadávány údaj.

  - Poslední minuta zápasu při počítání hracího času sestupně se zobrazuje na desetiny sekundy

  - Výstup signálů pro další zpracování dat (internet, TV, videorozhodčí, apod.)

  - Možnost editovat odložené (min. 4)  i osobní tresty

- Videoprocesor

  - Min vstupy:

    - 1x	3G-SDI

    - 2x	HDMI 1.4

    - 2x	DVI

  - Min výstupy

    - 10x	Ethernet port

    - 2x	10G optika

  - Funkce PIP a POP

  - Slouží pro případné vysílání na LED obrazovky nezávisle na Multimediálním systému

- Rack 19“

  - Standardní vybavení Racku tzn poličky, zásuvková lišta apod.

  - V racku bude umístěn HW s pokročilou režií, multimediální systém a videoprocesor

- Ostatní

  - 2 reference a každá v hodnotě 1.250.000,- bez DPH za poslední 3 roky s obdobným systém řízením určenou pro sportoviště

- Předvedení multimediálního systému ovládání a pokročilé řežie

  - Před podpisem smlouvy může být vybraný uchazeč požádán o nutnost o předvézt ovládací systém v termínu do týdne od požadavku

- Termín dodání

  - Min 4 měsíce od podpisu smlouvy

- Záruční doba

  - 24 měsíců