Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

ČÁST 1  - Datacentrové switche

Položka č. 1: L3 switch 48x 10/25GbE, 8x 40/100GbE, 2x hot-swap

Počet ks: 2

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |
| --- | --- |
| - Model – typové/výrobní označení*: |  |
| - Výrobce*: |  |

*Vyplní účastník zadávacího řízení

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ano |
| Velikost zařízení 1U | ano |
| Minimálně 48x 1/10/25 Gbps SFP28 optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |
| Minimálně 8x 40/100 Gbps QSFP28 optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |
| Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE | ano |
| Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ | ano |
| 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj | ano |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |
| Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní | ano |
| Minimální přepínací výkon: 6,4 Tbps | ano |
| Minimální paketový výkon: 2000 Mpps | ano |
| Minimální paketový buffer: 32 MB | ano |
| Maximální hloubka přepínače: 55 cm | ano |
| Vlastnosti stohování |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 | ano |
| Kapacita stohovacího propojení: 400 Gbps | ano |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |
| Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | ano |
| Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | ano |
| Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | ano |
| Součástí přepínače jsou 2ks stohovacího kabelu 25Gbit/s délka 1m | ano |
| Součástí přepínače je stohovací kabel 100Gbit/s délka 1m | ano |
| Funkce a protokoly |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ano |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 56/16 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 96 000 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 120 000 | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | ano |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ano |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |
| Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | ano |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | ano |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | ano |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ano |
| Podpora NTP server | ano |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |
| Podpora L3 routed port | ano |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 130 000 | ano |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 32 000 | ano |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP | ano |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security | ano |
| Podpora police based routing | ano |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ano |
| Podpora route map | ano |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ano |
| Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | ano |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP | ano |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN, | ano |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na pps | ano |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front | ano |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | ano |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |
| BPDU guard a Root guard | ano |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | ano |
| Podpora PBR VXLAN | ano |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ano |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |
| Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) | ano |
| IP Explicit Congestion Notification (ECN) | ano |
| Podpora RoCEv2 | ano |
| Management |  |
| CLI formou 1x USB console port | ano |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | ano |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ano |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů | ano |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ano |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ano |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ano |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ano |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | ano |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |
| Interní SSD úložiště pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 60 GB | ano |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ano |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ano |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | ano |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ano |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | ano |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení | ano |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |

Optické převodníky:

- 60ks 10/25Gbit LC LR single-mode SFP28 10km, LC duplex, DMI, duální pro přenosovou rychlost 10 a 25 Gbit/s opt. převodník 100% kompatibilní se zařízením, připouští se OEM verze

- 4ks 40Gbit LC LR single-mode QSFP+ 10km, LC duplex, DMI opt. převodník 100% kompatibilní se zařízením, připouští se OEM verze

- 4ks 100Gbit LC LR single-mode QSFP28 10km, LC duplex, DMI opt. převodník 100% kompatibilní se zařízením, připouští se OEM verze

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.