Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

- Pulzní gradientní jednotka pro NMR relaxometr minispec mq20 (Bruker)

Základní technická specifikace

- 1D unipolární gradientový zesilovač

- síla gradientu až do 4 T/m

- plně ovládané pomocí řídící jednotky minispec

- Teplotní jednotka pro vysoké a nízké teploty pro NMR relaxometr minispec mq20 (Bruker)

Základní technická specifikace

- pro vysoké teploty: za využití plynného dusíku nebo suchého stlačeného vzduchu (minimální vstupní tlak 4 bar, maximální vstupní tlak 8 bar)

- pro nízké teploty: za využití kapalného dusíku (včetně nádoby na kapalný dusík a přenosového zařízení pro kapalný dusík)

- rozsah teplot od -100 °C do + 200 °C

- spotřeba plynu 800–1200 l/h (při provozu plynu)

- připojení pro proplachování hlavice sondy plynným dusíkem nebo suchým stlačeným vzduchem (0,1 atm) k minimalizaci přenosu tepla na magnet nebo z něj

- plně ovládané pomocí teplotního software