Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

Požadovaný systém je SW i HW zajištěn a je nutné, aby doplnění tohoto systému bylo synchronizováno se stávajícím HW a ovladatelné se stávajícím SW. Pro zvýšení přesnosti a zrychlení měření je nutná kompatibilita nových a stávajících součástí.

Nynější systém Biomechanické laboratoře, ke kterému je potřeba zajistit kompatibilitu se skládá z:

- 9 x infračervená kamera Qualisys Oqus 700+,

- 1 x vysokorychlostní kamera Qualisys Oqus 510,

- 3 x silová plošina Kistler s měřením sil na základě piezoelektrického jevu,

- AD převodník Kistler umožňující současné pořízení záznamu z kamerového systému a silových plošin,

- EMG Delsys, 8 kanálů, bezdrátový přenos,

- Softwary na měření a analýzu lidského pohybu – Qualisys Track Manager a Visual3D.

Technická specifikace požadovaného systému Markerless Motion Capture system:

- 8 ks hybridních (multi) kamer, které jsou schopny pracovat v režimu Marker-based Motion Capture (systém optoelektronické stereofotogrammetrie – infračervené snímaní pasivních markerů), tak v režimu Markerless Motion Capture. Tyto kamery v režimu Marker-based musí být kompatibilní se stávajícím systémem biomechanické laboratoře. V Marker-based režimu by tyto kamery měli mít frekvenci alespoň 300 snímků/sekundu, v reálném videomódu v rozlišení Full HD – frekvence alespoň 80 snímků/sekundu a 2 megapixelový čip.

- Kulová stativová hlava – práce s náklonem až 90° vertikálně a 360° horizontálně. Na jedné straně stativové hlavy musí být závit, pomocí, které bude stativová hlava s kamerou umístěna na konstrukci v biomechanické laboratoři.

- PC set a monitor 27“ – Dostatečně výkonný PC set s výpočetním výkonem pro synchronizované využití obou Motion Capture Systémů (Markerless a Markerbased) spolu se silovými plošinami a EMG, a následnému reportu do doplňkového modulu na automatickou analýzu běhu. V live režimu v reálném čase v obou systémech (Markerless a Marker-based) musí být schopen PC set vytvářet modely lidského těla.

- Software – Markerless s podporou na dobu nejméně 2 let. Podporou se rozumí veškeré bezplatné aktualizace daných softwarů, nepřetržitá online poradna a komunikace s dodavateli daných softwarů při řešení různých dotazů a problémů.

- Software – doplňkový modul s podporou na dobu nejméně 2 let, který dokáže automaticky vygenerovat analýzu chůze a běhu člověka naměřenou jak Markerless Motion Capture systémem, tak i Marker-based Motion Capture systémem. Tento doplňkový modul musí být také kompatibilní se stávajícím systémem a softwary, které se využívají v biomechanické laboratoři. Tento doplňkový modul musí mít možnost online reportů alespoň pro 1000 analýz za jeden rok.