Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Intraorální rentgen

Počet kusů: 1 ks

Minimální požadavky:

- Intraorální rentgen lze používat s digitálním senzorem

- Doba expozice je v minimálním rozmezí 0,02 – 2 sec

- Maximální velikost ohniska rentgenky je 0,7 mm

- Anodové napětí je v minimálním rozsahu 60 – 70 kV

- Rameno rentgenu je minimálně 215 cm dlouhé

Položka č. 2 – Senzor k intraorálnímu rentgenu

Počet kusů: 2 balení

Minimální požadavky:

- Velikost senzoru 1

- Intraorální senzor je kompatibilní a plně funkční s položkou č. 1

- Připojení RVG senzoru pomocí USB rozhraní do počítače (bez DA převodníku)

- Ergonomicky tvarován (tj. přizpůsobí se anatomickému tvaru dutiny ústní)

- Maximální rozměr senzoru je 26 x 40 mm

- Minimálně 14 bit dynamický rozsah – bitová hloubka škály šedi

- Implementované kavlarové vlákno

- Balení minimálně obsahuje:

  - 1 ks senzor

  - Držák na senzor

  - Hygienické obaly

  - Prodlužovací kabel

  - USB disk s ovladači

Položka č. 3 – LCD monitor s držákem

Počet kusů: 1 kus

Minimální požadavky:

- LCD monitor, který je kompatibilní na již pořízenou zubní soupravu Estetica E50 Life od výrobce KaVo

- Monitor disponuje skleněnou vrstvou

- Minimální úhlopříčka monitoru je 22“

Položka č. 4 – Ochranný límec

Počet kusů: 3 ks

Minimální požadavky:

- Límec určený chránit štítnou žlázu před zářením rozptýleným ze snímkované oblasti čelisti

- Minimálně 1 ks ve velikosti S, kterou lze použít pro děti do 6 let

- Minimálně 1 ks ve velikosti M

- Minimálně 1 ks ve velikosti L

Položka č. 5 – Ochranná zástěra

Počet kusů: 3 kusy

Minimální požadavky:

- Minimální ekvivalent je 0,35 mm Pb

- Zástěra disponuje stínícím materiálem, proti průchodu rentgenových paprsků

- Minimálně 1 ks ve velikosti pro děti

- Minimálně 1 ks ve velikosti M

- Minimálně 1 ks ve velikosti L

Položka č. 6 – držák na RTG zástěry

Počet kusů: 2 kusy

Minimální požadavky:

- Držák je určen pro závěs rentgenových zástěr

- Lze upevnit na zeď

- Minimální rozměry držáku jsou 30 x 375 x 30 mm