Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky

Neinvazivní monitorovací systém

- Systém je určen pro zátěžové testy, kde je nutnost kontinuální neinvazivní monitorace základních hemodynamických parametrů, současně i pořizování EKG záznamu v případě vyvolané poruchy srdečního rytmu

- Obsahuje základní jednotku s displejem a pacientským kabelem

- Veškeré nabídnuté zboží musí splňovat zákonné požadavky dle platné legislativy o zdravotnických prostředcích

- Systém je použitelný při kontinuálním měření/snímaní/vypočítávání parametrů u ležícího i stojícího pacienta a v průběhu vertikalizace či jiných změn polohy těla bez nutnosti přerušit měření. Tedy korekce hydrostatického tlaku měřícího bodu vůči úrovni srdce, měření při jakékoli změně polohy, a to bez nutnosti kalibrace přístroje

- Neinvazivní kontinuální monitorace (měřený/vypočtený parametr):

  - krevního tlaku z prstového snímače při změnách polohy vyšetřovacího lůžka s vertikálním náklonem do 80° nebo změnách polohy pacienta,

  - brachiálního tlaku,

  - tepové frekvence,

  - CO, srdeční výdej,

  - SV, systolický výdej,

  - CI, srdeční index (definován jako CO/BSA, 0-50 [l/min/m2]),

  - EKG,

  - SpO2, saturace kyslíku,

  - TPR – totální periferní rezistence,

  - BRS – baroreflexní senzitivita,

  - parametry frekvenční analýzy srdeční frekvence a krevního tlaku v LF a HF oblasti,

  - parametry v časové doméně například SDNN.

- Zaznamenávání průběhu všech veličin (snímané/vypočtené) v časové shodě (tzn. s jednou časovou osou pro přesnou diagnostiku), umožňuje export v běžných formátech (např. CSV nebo XLS) pro další zpracování.

- Součástí dodávky: všechny velikosti manžet pro optimální přizpůsobení prstové manžety, EKG pacientské kabely, prstový snímač SpO2, příslušenství GAT, rameno pro upevnění tabletu.

- Součástí je také modul výpočtu hemodynamických parametrů (CO, SV, CI, atd).

- Součástí je také modul řízeného testování autonomního nervového systému – GAT (EKG).