Technická specifikace předmětu plnění

- 1.  VELKOFORMÁTOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky 86" nebo 98“ s minimálním nativním rozlišením 4K 3840 × 2160

Povrch displeje matný nebo antireflexní

RAM min. 4GB, úložiště min. 32GB

Multidotyk min. 40 prstů

Vstupy: min. 3 x HDMI 2.0, min. 1 x USB-C, min. 1 x USB 2.0, min. 1 x USB 3.0, min. 1 x RS232, min. 2 x RJ45

Výstupy: min. 1 x HDMI 2.0, min. 1 x S/PDIF, min. 1 x Audio 3.5mm

Reproduktory min. 2x 10W

WiFi 802.11ac/b/g/n/a/ax

Funkce PowerDelivery

Součástí musí být min. 1x dotykové pero k psaní na displej.

Součástí musí být adekvátní držák k upevnění na stěnu

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Monitor musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)

Monitor musí mít LED nebo DLED podsvícení LCD panelu

Počet kusů 3

Jednotková maximální cena 74 300 Kč bez DPH

- 2. VÝKONNÝ NTB

Základní technická specifikace:

Min. 11 jádrové CPU

Min. 14 jádrové GPU

Min. 16 jádrový Neural Engine

RAM min. 36 GB

Disk min. 512 GB SSD

Liquid Retina displej s uhlopříčkou min. 14", max. 14,6“, nativní rozlišení min. 3024 × 1964 px

Podsvícený Magic Keyboard s Touch ID – CZ, součástí min. 90W nabíjecí adaptér

Konektivita: min. 2x port Thunderbolt / USB 4, Bluetooth, wifi, min. 1x sluchátkový konektor, min. 1x slot SDXC

Oper. systém MacOS

Požadavky environmentální udržitelnosti

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB má paměť, kterou lze vyměnit 2 nebo rozšířit

NB má SSD disk, který lze vyměnit 2 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 2 baterii

Počet kusů 10

Jednotková maximální cena 60 300 Kč bez DPH

1) TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

2) Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu

Zdůvodnění: Požadované položky budou sloužit primárně pro výuku programování a vývoje mobilních aplikací. Jedná se o výuku procesů vývoje a praktického využití nativních aplikací pro systémy iOS a Android a od nich odvozených variant. Pro vývoj nativních aplikací v systému iOS je nutné používat desktopový systém macOS, který se distribuuje pouze s počítači firmy Apple. Tyto počítače používají jinou procesorovou architekturu založenou na standardu ARM, a to konkrétně SoC procesory Apple M3. Desktopové počítače s operačním systémem MS Windows nebo Linux nelze pro nativní vývoj mobilních aplikací pro iOS používat, a to z důvodu softwarové a hardwarové nekompatibility. Vývojové nástroje a potřebné knihovny nejsou pro systémy MS Windows a Linux k dispozici. Dalším důvodem nákupu tohoto vybavení je nutná kompatibilita s již nakoupeným, trvale a dlouhodobě používaným software, který vyžaduje systém Mac OS. Také se jedná o veškerá stávající data uložená ve formátech tohoto operačního systému na předchozím zařízení, které již výkonově nevyhovuje. V neposlední řadě je důležitá práce s LLM modely a Edge zařízeními, kde architektura firmy Apple je mnohem více přizpůsobená těmto podmínkám a práci s danými modely a zařízeními.

- 3. VÝKONNÝ NTB PRO GRAFICKÉ OPERACE

Základní technická specifikace:

Procesor s výkonem minimálně 28000 bodů1

RAM minimálně 32 GB LPDDR5

Disk min. 1 TB M.2 SSD

Dedikovaná grafická karta s výkonem minimálně 9000 bodů2, min. 4 GB paměti

Dotykový OLED displej, s uhlopříčkou min. 14“, max. 14.6", rozlišení min. 2880 × 1800, min. 120Hz

Podsvícená klávesnice CZ

Konektivita: min. 2x USB-C, Bluetooth min. v5.3, wifi 802.11ax (6 GHz), audio jack,

Odolná kovová konstrukce z důvodu častého používaní v terénu, max. hmotnost 1,7 Kg

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

NTB musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná.

Požadavky environmentální udržitelnosti

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 3 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB má paměť, kterou lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

Počet kusů 10

Jednotková maximální cena 38.000 Kč bez DPH

1) ) CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů

2) GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku grafické karty dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

3) TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

4) Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu

- 4.  POJÍZDNÝ NABÍJECÍ VOZÍK PRO NOTEBOOKY

Základní technická specifikace:

Mobilní vozík pro nabíjení elektrických spotřebičů ve variantě 20-ti uživatelských boxů s křídlovými dveřmi

Rozměr přihrádky min. (v x š x h) 80 x 340 x 370 mm

V každém boxu umístěna jedna zásuvka 230 V o maximálním příkonu 150 W

Každý sloupec jištěn automatickou pojistkou o hodnotě min. 10 A

Nosnost polic nabíjecích boxů min.20 kg

Systém uzamykání s cylindrickým zámkem s tříbodovým uzamykacím mechanismem

Podvozek s otočnými bržděnými koly

Součástí dodávky je napájecí kabel, délka přívod. kabelu je min. 2 m

Rozměry v x š x h (mm) max. 1400 x 1000 x 700

Počet kusů 1

Jednotková maximální cena 29.700 Kč bez DPH

# 5.  Brýle pro virtuální realitu

Základní technická specifikace:

Model samostatně fungující

Zorné pole min. 100°

Úložný prostor min. 512 GB

Rozlišení displeje min. 2064 × 2208 pixelů na oko

Nastavení vzdálenosti mezi čočkami od 60 do 70 mm

Obnovovací frekvence min. 110 Hz

Konektivita Wi-Fi, USB-C

Operační paměť min. 8GB RAM

Součástí balení ovladače + originální propojovací kabel USB-C v délce min. 4m

Výdrž baterie min. 1,5 hod. (dle údajů výrobce)

Počet kusů 6

Jednotková maximální cena 18.100 Kč bez DPH

- 6. VÝPOČETNÍ PC PRO PRÁCI S LLM MODELY

Základní technická specifikace:

Min. 24 jádrové CPU

Min. 76 jádrové GPU

Min. 32 jádrový Neural Engine

RAM min. 192 GB

Disk min. 8 TB SSD

Konektivita: min. 4x port Thunderbolt / USB 4, dva porty USB-A, jeden port HDMI, jeden port 10Gb ethernet,. 1x sluchátkový konektor

Součástí originální Magic klávesnice s numerikou, Magic Trackpad a Magic Mouse

Oper. systém MacOS s doplňkovým software Final CUT a Logic PRO

Požadavky environmentální udržitelnosti

PC buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

PC má paměť, kterou lze vyměnit 2 nebo rozšířit

PC má SSD disk, který lze vyměnit 2 nebo rozšířit

Počet kusů 2

Jednotková maximální cena 244.000 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

Zdůvodnění: Požadované PC budou sloužit všem studentům pro práci s LLM modely. Tento výkonný počítač pro projektové účely pro studenty je velmi důležitý z několika konkrétních technických důvodů:

- Výkon pro náročné úkoly: Studenti často pracují na projektech, které vyžadují zpracování velkého objemu dat nebo výpočetně náročné operace. S 24jádrovým CPU a 76jádrovým GPU tento počítač umožní rychlé a efektivní zpracování i nejnáročnějších úloh, což studentům ušetří čas a umožní jim rychlejší iterace jejich projektů.

- Práce s umělou inteligencí a strojovým učením: Většina moderních projektů v oblasti informatiky a datových věd zahrnuje práci s umělou inteligencí a strojovým učením. S 32jádrovým neural enginem tento počítač umožní studentům trénovat a testovat pokročilé modely strojového učení s vysokou přesností a rychlostí.

- Podpora vědeckého výzkumu: Studenti pracující na výzkumných projektech budou moci využít výkon tohoto počítače k analýze složitých dat, simulacím a modelování, což jim pomůže lépe porozumět jejich oboru a produkovat kvalitnější výzkumné práce.

- Vzdělávací přínos: Použití takového výkonného počítače poskytne studentům možnost seznámit se s nejmodernějšími technologiemi a postupy v oboru informatiky a datových věd, což jim může poskytnout konkurenční výhodu na trhu práce po absolvování studia.

Spolehlivost a dlouhá životnost: Investice do kvalitního a výkonného počítače od Applu poskytne studentům spolehlivý nástroj pro celou dobu trvání jejich studií, a dokonce i po absolvování, což sníží náklady na opravy a aktualizace v průběhu času.

Celkově tento počítač poskytne studentům prostředky pro rychlejší a efektivnější práci na jejich projektech, což jim umožní dosahovat lepších výsledků a současně získávat cenné zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi v oboru informatiky.