Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

PCR termocycler

- 2 bloky, každý min. na 48 zkumavek o objemu 0,2 ml

- Minimálně jeden blok s možností gradientu

- Vyměnitelné bloky

- Rychlost ohřevu min. 5,1 °C/s

- Rychlost chlazení min. 4,0 °C/s

- Uniformita bloku +-0,2 °C

- Gradient 0,1 – 20 °C

- Rozsah teploty bloku 20–99 °C

- Přesnost +- 0,1 °C

- Vyhřívané víčko 30–110 °C

- Možnost připojení přes USB/ethernet

- Dotykový displej

- Tabulkové nebo grafické programování