Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

2 ks chlazených inkubátorů (termostatů)

- Použitelný vnitřní objem min. 52 l

- Chlazení (Peltier)

- Možnost stohování inkubátoru

- Regulace teploty po 0,1 °C

- Dvojité dveře, vnitřní ze skla

- Vnitřní materiál – nerezavějící ocel (pro možnost snadné údržby a dekontaminace)

- Od 0 °C (nejméně 20 °C pod okolní teplotu) do + 70 °C

- Schopnost udržení teploty min. o 15 °C méně než teplota okolí

- Počet vnitřních polic min. 2 ks

- Elektrické údaje (zdroj napájení): 230 V, síť 50/60 Hz

- Grafický displej

- Kolísaní teploty při 37 °C ≤ ± 0,5 °C

- Rozměry: H: max. 70 cm, Š: max. 60 cm, V: max. 80 cm