- Výkonná pracovní stanice pro dohled a administraci zařízení kybernetické bezpečnosti

Základní technická specifikace:

Chasis Midi Tower eATX – na čelním panelu minimálně 2x USB 2.0

Procesor s výkonem minimálně 27 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 64 GB min. DDR4 ECC, min. 4 volné paměťové sloty pro rozšíření

Minimální kapacity diskového úložiště:

2x SSD SATA3 2,5“ min. 960 GB, min. R/W 560/530 MBs, min. 94/65 IOPS, min. 1DWPD, 3D TLC

2x HDD SATA3 3,5“ min. 8 TB, 7200 rpm., 512e, min. 256MB Cache

Min. 8x SATA3 portů nebo 2 NVMe (via single SlimSAS x8), min. 4x PCI-E 4.0 x16, min. 2x PCI-E 4.0 x8, min. 2x M.2 slot

Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novější revize), VGA port, TPM 2.0 header

Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 8 GB GDDR6 a s grafickým výkonem minimálně 6 600 bodů 2

Dual port 1Gbit Ethernet síťový adaptér typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6, WOL, on board

Optical Ethernet LAN Dual port 10GbE SFP+, PCI-E NIC Card

SFP+ transceiver 10GBase-LR, LW, SM, 1310nm, VCSEL, LC Duplex, DMI, 10km, generický

Vzdálený management – nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů, vč. KVM-over-LAN, dedikovaný LAN port RJ45

Podpora OS Linux

Napájecí síťový kabel ~230V IEC C13/C14, min. 2 m

Včetně standardní české kancelářské drátové klávesnice a myši na USB

Délka záruční doby v měsících (min. 36 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 3 nebo musí splňovat následující požadavky:

PC má paměť, kterou lze vyměnit 5 nebo rozšířit

PC má SSD disk, který lze vyměnit 5 nebo rozšířit

PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 4 nebo má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Bronze

Počet kusů 1

Jednotková maximální cena 66.000 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku grafické karty dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- LCD monitor 31,5” 4K

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 31,5" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 3840 x 2160 px.

Displej typu IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Obnovovací frekvence min. 144 Hz

Barevná hloubka displeje min. 8 bit + FRC

Kontrast min. 1000:1

Jas min. 350 cd/m2

Doba odezvy MPRT max. 1 ms GTG

Vstupy min. 1x HDMI 2.1, min. 1x DisplayPort 1.4

Výstup na sluchátka 3,5mm jack, reproduktory

USB hub

Nastavitelná výška

VESA 100 x 100

Včetně HDMI a (Mini)DP-DP kabelu min. 1,8 m (DP kabel k dodané grafické kartě v zařízení – položka č.1), napájecího kabelu

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)

Délka záruční doby v měsících (min. 36 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavek:

Zařízení má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů 3

Jednotková maximální cena 14.000 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- Výkonný notebook 16”

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 16", rozlišení min. 2560 x 1600 px., technologie IPS, min. 240 Hz, matný nebo antireflexní povrch

Procesor s výkonem minimálně 27 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 32 GB min. DDR5

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1000 GB

Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 8 GB GDDR6 a s grafickým výkonem minimálně 19 000 bodů 2

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.1, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C s grafickým výstupem, HDMI nebo DP, GLAN (RJ-45)

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Numerická klávesnice

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 2,5 kg

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 36 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 3 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 4

NB má paměť, kterou lze vyměnit 5 nebo rozšířit

NB má SSD disk, který lze vyměnit 5 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 5 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů 1

Jednotková maximální cena 38.000 Kč bez DPH

1)CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

2)GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku grafické karty dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

3)TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

4)ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

5)Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu

- L2 – LCD monitor 27“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 2560 x 1440 px.

Plochý displej typu IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort

Nastavitelná výška

Pivot

Integrovaný USB hub

Integrované reproduktory

VESA 100 x 100

Včetně HDMI kabelu min. 1,5 m

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light / Reader Mode)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2

Zařízení má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů 9

Jednotková maximální cena 5.500 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/