| 1) Multimateriálová 3D tiskárna |  |
| --- | --- |
| Značka a typ |  |
| Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |
| Maximální rozměry tisku 360x360x360 mm nebo větší |  |
| Počet hlav/extruderů (princip dokovací, odkládací stanice) min. 5 |  |
| Podporovaný průměr filamentu pro všechny hlavy/extrudery průměr 1,75 mm |  |
| Specifikace trysek na hlavách/extruderech (průměr otvorů trysek): 2 trysky tvrzená ocel 0,4 mm; 3. tryska plátovaná měď 0,4 mm; 4. tryska plátovaná měď 0,2 mm nebo 0,25 mm; 5. tryska 0,8 mm plátovaná měď. |  |
| Maximální teplota hotendu 290°C a vyšší. |  |
| Maximální teplota heatbed (podložky) 120°C a vyšší |  |
| Podpora tisku PC Blend materiálů (výplň uhlíková vlákna) - (minimálně pro tyto materiály: Polymarker:Polymaker Polymax PC, PC-ABS, PolyMax PC-FR; eSUN:EPC; Prusa:Prusament PC Blend). |  |
| Podpora tisku rozpustných materiálů pro podpěry (Verbatim BVOH;Xioneer:BVOH;VXL 130) |  |
| Podpora tisku pružných materiálů |  |
| Segmentovaná vyhřívací podložka, dilatační spáry (počet segmentů min. 16) |  |
| Pláty podporující tisk PC Blend, flexibilních materiálů a rozpustných materiálů |  |
| Run-out detection – detekce konce/výměny filamentu |  |
| Hardwarové zotavení ze ztráty napájení |  |
| Automatická kalibrace první vrstvy |  |
| Ovládání tiskárny z předního panelu, změna parametrů tisku z předního panelu za běhu, jazyk čeština |  |
| Zabudované USB rozhraní libovolného typu |  |
| Zabudovaná Ethernetová přípojka, Wifi |  |
| Napájení standard používaný v ČR, Napájecí kabel EU |  |
| Slicovací software česky, od výrobce tiskárny |  |
| Požadavky na záruční servisní podporu |  |
| 24/7 podpora v českém jazyce (účastník doplní: telefonní číslo, e-mailovou adresu) |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |
| Dostupnost veškerých náhradních dílů v průběhu záruční doby |  |
| Záruční servis do 7 kalendářních dnů – výměna vadného dílu, oprava (uvedení do plně funkčního stavu) |  |
| Příslušenství: |  |
| 2x náhradní hlava/extruder s tryskou 0,6 mm tvrzená ocel |  |
| Sada trysek, každá 2x: tvrzená ocel 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm |  |
| Sada trysek, každá 2x: plátovaná měď 0,2 mm nebo 0,25 mm; 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm |  |
| Startovací balíček |  |
| Startovací balíček – 3 špule (1 špule 750g – 1kg) filamentu polykarbonát, barva bílá, průměr 1,75 mm, kompatibilní s tiskárnou |  |
| Počet kusů | 1 |
| Jednotková maximální cena Kč bez DPH | 232 000,- |
| Nabídková cena účastníka v Kč bez DPH |  |

Zdůvodnění požadavku pro nákup konkrétní multimateriálové 3D tiskárny:

- Pokročilé tiskové hlavy: Prusa XL je jediný systém, který podporuje 5 tiskových hlav a multimateriálový tisk, což maximalizuje flexibilitu a efektivitu produkčních procesů. Zmíněné vlastnosti jsou pro zadavatele klíčové, jelikož bude 3D tiskárna využívaná primárně k tisku dílů humanoidního robota. U tisku dílů humanoidního robota je nutné tisknout z materiálů s různými vlastnostmi (např. materiály na bázi uhlíku, flexibilní materiály, rozpustné materiály), neboť některé díly vyžadují několik barev karbonu, pružnost jiných materiálů a podpory z rozpustných materiálů. U tisku podpěr z jiných materiálů, než je samostatný tištěný díl a současném tisku zapuštěných částí z dalšího materiálu je současný tisk více materiály nutností, jinak by nebylo možné určité díly humanoidních robotů (např. modelu páteře) vytisknout, jelikož nelze tisknout zvlášť podpěry a poté na nich samotný díl. Došlo by ke kolizi s vytištěnými podpěrami a některou z tiskových hlav.

- Speciální segmentovaná vyhřívaná podložka: Prusa XL je jediná tiskárna na trhu, která umožňuje nezávislé řízení teploty v různých oblastech, což zvyšuje přesnost a kvalitu tisku, zejména při použití různých materiálů a tisku rozsáhlých objektů. Díky rozsegmentování na 16 segmentů nebude docházet k deformaci tištěných dílů humanoida.

- Přesnost tisku díky speciálnímu osovému systému: Prusa XL má podložku aretovanou pouze na ose Z, zatímco tiskové hlavy se pohybují na osách X a Y. To maximalizuje přesnost při vyšších rychlostech. Přesnost a rychlost jsou klíčové vlastnosti, zejména při tisku složitých a objemných dílů.

- Podpora v českém jazyce: Jako produkt českého výrobce nabízí kompletní podporu v českém jazyce, což zjednodušuje komunikaci a řešení případných technických problémů.

- Konvergence s produkty stejného výrobce: Integrace s dalšími produkty Prusa a využití stejného softwarového a hardwarového ekosystému umožňuje efektivnější a koherentnější workflow.

| 2) Pryskyřicová/resinová 3D tiskárna |  |
| --- | --- |
| Značka a typ |  |
| Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |
| Maximální rozměry tisku 127x80x150 mm a větší |  |
| Maximální doba expozice vrstvy 1,3 - 2,4 sekundy v závislosti na materiálu a výšce vrstvy. |  |
| Maximální doba naklápění vaničky 3 sekundy. |  |
| Minimální podporovaná výška vrstvy 0,025 mm a maximálně 0,1 mm. |  |
| Nutná podpora UV citlivé kapalné pryskyřice a materiály s dlouhou expozicí. |  |
| zabudované USB rozhraní libovolného typu |  |
| rychloupínací platforma udržující kalibraci z-osy. |  |
| Vanička s FEP fólií |  |
| Ventilační systém s uhlíkovým filtrem. |  |
| Napájení standard používaný v ČR, Napájecí kabel EU |  |
| Slicovací software, od výrobce tiskárny |  |
| Požadavky na záruční servisní podporu |  |
| 24/7 podpora v českém jazyce (účastník doplní: telefonní číslo, e-mailovou adresu) |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |
| Dostupnost veškerých náhradních dílů v průběhu záruční doby |  |
| Záruční servis do 7 kalendářních dnů – výměna vadného dílu, oprava (uvedení do plně funkčního stavu) |  |
| Příslušenství: |  |
| Mycí, sušící, vytvrzovací a předehřívací zařízení |  |
| 4-v-1 zařízení nabízející mytí, sušení, vytvrzování a předehřívání pryskyřice |  |
| Možnost použití nerezové nádobky s magnetickou vrtulkou pro isopropylalkohol |  |
| Musí zajišťovat, že umyté modely jsou suché před vytvrzováním UV světlem |  |
| UV světlo pro dosažení optimálních povrchových vlastností tištěných objektů |  |
| Záhřev resinu na ideální teplotu |  |
| Náhradní díly: |  |
| 4x náhradní FEP fólie pro obě zařízení |  |
| Náhradní nerezová nádrž |  |
| Náhradní kovový košík |  |
| Náhradní víko nerezové nádrže |  |
| Náhradní vanička na resin |  |
| Náhradní sada topného tělesa |  |
| Startovací balíček |  |
| Startovací balíček – 3 balení (1 balení 750g - 1kg) resinu, barva bílá, kompatibilní s uvedenou tiskárnou |  |
| Startovací balíček – 3 balení (1 balení 750g - 1kg) čističe resinu, kompatibilní s uvedenou tiskárnou |  |
| Počet kusů | 1 |
| Jednotková maximální cena Kč bez DPH | 102 000,- |
| Nabídková cena účastníka v Kč bez DPH |  |