- Velkokapacitní rackové úložiště

Základní technická specifikace:

|  | doplní účastník |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Uveďte produktové číslo a produktový list nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |
| NAS typu All-flash škálovatelný |  |
| Provedení do racku |  |
| Min. výkon CPU 16000 bodů v PassMark testu na https://www.cpubenchmark.net |  |
| RAM min.32 GB, možnost rozšíření až na 512GB |  |
| LAN minimálně 2x 10 GbE, SFP+ porty, s podporou: IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet, TSO, LSO, RSS, GRO, GSO, TSS, SR-IOV, 1.5 - 9 KB Jumbo Frame, TCP/UDP Checksum Offload, Offloaded / Non-offloaded storage over Ethernet, snižování zátěže kontrolního součtu TCP/UDP. Může být řešeno síťovou kartou. |  |
| 2x modul SFP+ transceiver 10Gbps SM, LC Duplex, DMI, 10km, 3,3V, 1310nm DFB, DDM, kompatibilní s dodanou NIC |  |
| Podpora DHCP, dynamické získávání IP adresy a parametrů sítě - DHCPv4, DHCPv6 |  |
| 2x napájecí zdroj |  |
| Sada pro montáž do racku |  |
| Podpora deduplikace dat |  |
| Součástí min. 10 ks. SATA/SSD disků s min. kapacitou každého min. 1920GB a min. 10.000 otáček v případě SATA |  |
| Min. 10 x pozice pro 2.5-inch U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps |  |
| Možnost výměny disků za provozu |  |