Technická specifikace předmětu plnění

Přístroj pro měření zeta potenciálu a velikosti částic

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ | stolní |  |
| Měření velikosti částic: | Dynamický rozptyl světla, rozsah 0,3 nm – 10 µm |  |
| Měření zeta potenciálu: | Elektroforetický rozptyl světla, 5 nm – 100 µm, +- 300 mV |  |
| Detektor: | Měření na třech různých úhlech (boční, zpětný, na průchod) |  |
| Nejmenší potřebný objem vzorku pro měření: | Velikost částic: 20 µL nebo méně |  |
|  | Zeta potenciál: 100 µL nebo méně |  |
| Možnost měření koncentrace částic: | Ano |  |
| Automatická titrační jednotka s pH elektrodou: | Ano |  |
| Odplyňovač vzorku: | Ano |  |
| Zdroj záření: | Laser červený |  |
| Univerzální ponorná cela pro měření zeta potenciálu v nevodném prostředí: | Ano |  |
| Nízkoobjemová křemenná kyveta pro měření velikosti částic: | Ano |  |
| Teplotní rozsah měření: | Minimální rozsah: 0 °C - 90 °C |  |
| Ovládací jednotka | Počítač v konfiguraci umožňující ovládání přístroje a komplexní zpracování dat -předinstalovaný běžný operační systém (alespoň 32bit, v anglické verzi) určený do firemního prostředí -24" LCD LED monitor, rozlišení min. 1920x1080, matný, porty DVI a HDMI -software, plně kompatibilní s operačním systémem (alespoň 32bit, v anglické verzi) určeným do firemního prostředí, umožňuje přístup ve formátu ASCII ke všem naměřeným hodnotám včetně autokorelačních funkcí a všech parametrů použitých při daném experimentu (pro následné posouzení a případné úpravy) |  |
| Software pro ovládání přístroje | Software umožňuje vypracování standardních operačních postupů, včetně nastavení parametrů automatického titrátoru a přenos parametrů automatického titrátoru a jejich zahrnutí do standardního operačního postupu |  |
| Záruční doba: | minimálně 24 měsíců |  |
| Rozhraní: | USB 2.0 nebo novější |  |