Technická specifikace předmětu plnění

Navigace s optickým systémem

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Přístrojové vybavení je určené pro neurochirurgické navigované výkony

- Minimální požadavky na hardware:

  - Přístroj lze rozdělit na minimálně 2 ks, samostatně pojízdné na kolečkách

  - Obě dvě části přístroje lze i spojit jako celek

  - Základní vozík disponuje:

    - full HD monitorem s min. 27‘‘ s min. rozlišením 2560x1440

    - dotykovým monitorem

    - možnost připojení: druhého vozíku, příslušenství, konektory pro video vstupy/výstupy, pro komunikaci s dalšími zařízeními

    - policí vhodnou pro uložení kabeláže

  - Druhý vozík disponuje:

    - Full HD monitorem s min. 27‘‘ s min. rozlišením 2560x1440

    - dotykovým monitorem

    - kamerou pro snímání polohy instrumentária s pasivním prvkem (kuličkou)

    - policí pro možnost uložení např instrumentů

  - možnost otečení kamery pomocí kloubového ramene v minimálním rozsahu 154 až 240 cm

  - kamera umí snímat v intervalu min 1 až 3 metry

  - laserové zaměřování zorného pole kamery

  - možnost optické a elektromagnetické lokalizace nástrojů

  - vozíky disponují záložní baterií, pro použití při výpadku napájení z elektrické sítě

  - součástí je počítač

  - Kompatibilní s elektrickými zásuvkami používanými v ČR

- Součástí dodávky je plánovací stanice

- Minimální požadavky na software:

  - Plánování operace s libovolným počtem vstupů a cílů plánu

  - Možnost úpravy v průběhu navigování

  - Možnosti barevného rozlišení

  - Možnost zamknout daný plán, kvůli bezpečnosti

  - Vytvoření válcovitého okraje kolem plánu

  - Možnost zobrazení trajektorie, řez po řezu

  - Registrace pacienta

  - Ověření přesnosti registrace

  - Navigace

  - Virtuální endoskopie

  - Vytváření 3D modelů

  - Možnost slučování snímků

- Součástí dodávky jsou minimálně:

  - Sada instrumentů pro kraniální čely, která minimálně obsahuje 2 ks referenčních rámečků, 2 ks ukazovátek, 1 ks ramene pro uchycení rámečku

  - 1 ks navigované bioptické jehly

  - Spotřební materiál k navigovaným biopsiím (minimálně 1 ks zaměřovacího kitu pro navedení jehly do správné trajektorie jehly do správné)

  - 1 ks referenční značky pro EM navigaci

  - 1 ks ukazovátka pro EM navigaci

  - Veškerá kabeláž potřebná k celému vybavení

  - 1 ks nožního spínače

  - 1 ks tréninkového modelu hlavy

  - 5 ks balíčků optické značky pasivních navigovaných nástrojů