# Položka č. 1 Tiskárna barevná multifunkční A3

Technologie tisku Laser/LED barevná

Podpora formátu tisku formáty A3, A3+, A4, A5 a A6

Funkce: Automatické oboustranné skenování, Automatický oboustranný tisk (duplex), Fax, Kopírování a skenování, Oddělené barevné náplně

Rychlost tisku až 26 stran A4 za minutu, skenování min. 30 obr. za minutu

Podpora tiskového rozlišení min.1200 x 1200 DPI

Grafický vlastní displej

Funkce oboustranný automatický podavač

Připojení přes rozhraní USB a LAN

Podpora možnosti skenovat v rozlišení min.600 x 600 DPI

Vstupní zásobník min. 600 listů

Výstupní zásobník min.300 listů

Hmotnost max. 85 kg

Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Tiskárna buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku, úsporný režim)

Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu (např. úspora toneru)

Počet kusů 1

Maximální jednotková cena 45.400 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

# Položka č. 2 Přenosný 3D skener

Možnost 3D skenování

Propojení přes USB 3.0 nebo USB-C

Přesnost až 0,02 mm a 3D rozlišení 0,02-2 mm

Schopnost zachycení původních barev skenovaného objektu

Využívání modrého liniového laseru

Rychlost skenování modrým světlem: min. 60 snímků za sekundu Rychlost skenování NIR: min. 20 snímků za sekundu

Ochrana proti chvění pro plynulé skenování

Možnost skenování černých objektů

Podpora výstupních formátů OBJ / STL / PLY

Kompatibilní MacOS a Windows

Podpora skenování černých/kovových objektů

Hmotnost max. 0,5 Kg

Počet kusů 2

Maximální jednotková cena 24.800 Kč bez DPH

# Položka č. 3 Tester rádiových vln

Vzorkovací frekvence min. 20 Msps

Frekvenční rozsah: min. 10 MHz až 6 GHz

Přenos v poloduplexním režimu

Kompatibilní s GNU Radio a SDR #

Konfigurovatelný zisk RX a TX

Vstup a výstup hodin

Napájení z microUSB zásuvky

Rozhraní: USB 2.0

Počet kusů 2

Maximální jednotková cena 12.400 Kč bez DPH

# Položka č 3 Herní volant k PC pro simulace na virtuální realitě

Rozsah úhlu otáčení 270-1080°

Součástí robustní pedály s kovovými rameny

Progresivní odpor brzdového pedálu

Kompatibilní s PS5, PS4 a PC

Řazení pod volantem

Programovatelná tlačítka na volantu

Podpora efektu vibrací a odpružení

Rozhraní: USB

Počet kusů 1

Maximální jednotková cena 16.500 Kč bez DPH

# Položka č 5 Výkonný tablet pro práci s VR s klávesnicí a dotykovým perem

Multi-touch displej 13“ displej s nativním rozlišením min. 2752x2064 px při 364ppi. Typ panelu XDR

Velikost oper. paměti min. 8 GB

Min. 9 jádrové CPU, min. 10 jádrové GPU a 16 jádrový Neural Engine

Vnitřní úložiště min. 256 GB

Senzory: Face ID, LiDAR skener, tříosý gyroskop, akcelerometr, barometr, snímač okolního osvětlení

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth min. v5.3, digitální kompas

Port Thunderbolt/USB-4 s podporou pro: Nabíjení DisplayPort Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s) USB 4 (až 40 Gb/s) USB 3 (až 10 Gb/s)

Op. systém iPad OS min. ve verzi 17

Součástí pouzdro na tablet s klávesnicí (materiál hliník)

Součástí nabíječka USB-C

Součástí aktivní dotykové pero s rozpoznáním přítlaku

Účastník před dodáním zaregistruje všechna dodávaná zařízení v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) na ID zadavatele tak, aby byla možnost je spravovat v Apple School Manageru (ASM) zadavatele. Účastník musí v momentě předání poskytnout platné ID Apple resellera, který provedl registraci do programu DEP.

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Tablet buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavek:

Tablet musí mít rozšířitelnou kapacitu uložiště (slot na paměťovou kartu)

Počet kusů 1

Maximální jednotková cena 46.300 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

Odůvodnění nákupu konkrétního produktu:

Důvodem nákupu tohoto vybavení je nutná kompatibilita s již nakoupeným, trvale a dlouhodobě používaným software, který vyžaduje systém Mac OS. V neposlední řadě se také jedná o veškerá stávající data uložená ve formátech tohoto operačního systému na předchozím zařízení, které již výkonově nevyhovuje.

Odůvodnění požadavku registrace v Apple DEP:

Registrace v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) je požadována z důvodu nutnosti centrální správy zařízení v organizaci pomocí ASM (Apple School Manageru). Jedná se o velký počet zařízení, jehož konfigurace a vzdálená správa by v takovém množství nebyla bez ASM a dalších nástrojů jednoduše proveditelná.

- Položka č. 6 Výkonný notebook

Min. 14 jádrové CPU

Min. 20 jádrové GPU

Min. 16 jádrový Neural Engine

RAM min. 48 GB

Úložiště min. 2TB SSD

Liquid Retina displej s uhlopříčkou min. 14", max. 14,6“, nativní rozlišení min. 3024 × 1964 px

Podsvícený Magic Keyboard s Touch ID – CZ, součástí min. 90W nabíjecí adaptér

Konektivita: min. 2x port Thunderbolt / USB 4, Bluetooth, wifi, min. 1x sluchátkový konektor, min. 1x slot SDXC

Oper. systém MacOS

Účastník před dodáním zaregistruje všechna dodávaná zařízení v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) na ID zadavatele tak, aby byla možnost je spravovat v Apple School Manageru (ASM) zadavatele. Účastník musí v momentě předání poskytnout platné ID Apple resellera, který provedl registraci do programu DEP.

Požadavky environmentální udržitelnosti

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB má paměť, který lze vyměnit 2 nebo rozšířit

NB má SSD disk, který lze vyměnit 2 nebo rozšířit

NTB má vyměnitelnou baterii2

Počet kusů 1

Maximální jednotková cena 79.300 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

Odůvodnění nákupu konkrétního produktu:

Hlavním důvodem nákupu tohoto vybavení je nutná kompatibilita s již nakoupeným, trvale a dlouhodobě používaným software, který vyžaduje systém Mac OS. Také se jedná o veškerá stávající data uložená ve formátech tohoto operačního systému na předchozím zařízení, které již výkonově nevyhovuje. Tyto počítače používají jinou procesorovou architekturu založenou na standardu ARM, a to konkrétně SoC procesory Apple M4. V neposlední řadě je důležitá práce s LLM modely a Edge zařízeními, kde architektura firmy Apple je mnohem více přizpůsobená těmto podmínkám a práci s danými modely a zařízeními.

Odůvodnění požadavku registrace v Apple DEP:

Registrace v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) je požadována z důvodu nutnosti centrální správy zařízení v organizaci pomocí ASM (Apple School Manageru). Jedná se o velký počet zařízení, jehož konfigurace a vzdálená správa by v takovém množství nebyla bez ASM a dalších nástrojů jednoduše proveditelná.