Technické a uživatelské standarty jsou zpracovány za účelem upřesnění vlastností a technických parametrů jednotlivých výrobků, se kterými bylo uvažováno při zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr, kde tyto výrobky nebyly blíže specifikovány.

Obecně platí, že pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

PODHLED – TYP A

ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, PLNÝ, HLADKÝ

- Zavěšený podhled na kovové konstrukci z R-CD profilů - dvouúrovňový křížový rošt, bez minerální izolace

- Opláštěno 1x SDK deskou druhu GKB (A) tl. 12,5 mm

- Hmotnost konstrukce cca 12 kg/m2

- Požární odolnost – bez požadavku

- Třída reakce na oheň A2-s1,d0

PODHLED – TYP B

ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, PLNÝ, HLADKÝ pro prostory s vyšší relativní vlhkostí

- Zavěšený podhled na kovové konstrukci z R-CD profilů - dvouúrovňový křížový rošt, bez minerální izolace

- Opláštěno 1x SDK deskou typu GKBI (H2) pro použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí, tl. 12,5 mm

- Hmotnost konstrukce cca 12 kg/m2

- Požární odolnost – bez požadavku

- Třída reakce na oheň A2-s1,d0

PODHLED – TYP C

ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ AKUSTICKÝ DĚROVANÝ PODHLED, HLADKÝ, BEZESPARÝ

- Zavěšený podhled na kovové konstrukci z R-CD profilů - dvoúrovňový křížový rošt, izolace z minerální izolace tl. 50mm dle ČSN EN ISO 11 65

- Opláštěno 1x SDK deskou tl. 12,5mm pravidelné přesazené děrování, kruhové otvory průměru 12 a 20 mm v roztečích 66mm, s černou akustickou tkaninou

- Podíl děrované plochy 19,6%

- Na rubové straně opatřeno akusticky účinnou netkanou textilií (vlies) černé barvy

- Pohltivost zvuku 0,80

- Koeficient potlačení hluku 0,7-0,9 dle frekvence

- Třída zvukové pohltivosti B

- Třída reakce na oheň A2-s1,d0

- Odolnost proti vlhkosti RH 70%

PODHLED – TYP D

ROZEBÍRATELNÝ ZAVĚŠENÝ RASTROVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, RASTR 600x600mm

- polozapuštěný rošt nosné konstrukce, viditelný povrch každého panelu je 10 mm pod roštem

- rozměr panelu 600x600mm, tl. 20mm

- hmotnost konstrukce cca 3 kg/m2

- viditelný povrch je opatřen vrstvou materiálu pro optimalizaci zvukové absorpce, odpuzování prachu a snadnou údržbu

- zadní strana panelu pokryta sklovlákennou tkaninou

- hrany natřeny

- rošt vyroben z pozinkované oceli

- plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě

- Koeficient pohltivosti αw=0,9

- Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC=180 v souladu s ASTM E1111 a E1110

- Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna

- Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N

- Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené

- Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1

- Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C

- Denní stírání prachu a vysávání, týdenní čištění za mokra

- Systémový rastr v bílé barvě 010

- Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla

- Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1

- Reakce na oheň A2-s1,d0

- Požární odolnost – bez požadavku

PODHLED – TYP E

SAMOSTATNÉ KOMPAKTNÍ PANELY KRUHOVÉHO TVARU, Ø 1600; Ø 1200 nebo Ø 800mm, tl. 40 mm

- Volně zavěšený akustický prvek, plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě

- Absorpce zvuku ekvivalentní absorpční plocha až 4,5

- Jádro v plástvích lisovaná skelná vlákna

- Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené, Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1.

- Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, třída čistoty místnosti ISO 4611,

- Systémový zavěšení stavitelného závěsu, pevného závěsu, nebo stavitelného přímého závěsu,

- Výrobek je plně recyklovatelný

- Lze čistit jemným kartáčkem nebo vysavačem

- Reakce na oheň A2-s1,d0.

PODHLED – TYP F

AKUSTICKÝ CELOPLOŠNÝ ŠROUBOVANÝ STROPNÍ SYSTÉM BEZ VIDITELNÉHO RASTRU

- Instalovaný na sraz. Snadná montáž, kazety nelze demontovat. Panely jsou vyrobeny z dřevěné vlny.

- Zavěšený podhled na kovové konstrukci z R-CD profilů - dvouúrovňový křížový rošt, bez minerální izolace

- Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 až αw=0,90, αp 125Hz =0,50 při použití s absorpční akustickou vložkou.

- Panely jsou tlusté 25mm, mají zkosenou boční hranu a rozměr panelu je 1200x600mm. Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je 17,5 kg/m². Třída mechanické odolnosti vůči nárazu 1A v souladu s normou EN 13964.

- Viditelný povrch je tvořen jemnými dřevěnými vlákny o průměru 1,0 mm v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS: S 0601-Y. Světelná odrazivost 82% Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující.

- Požární třída B-s1, d0 dle EN 13501-1.

- Plně recyklovatelný výrobek.

- Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo lze panely přetřít barvou.

- Životnost 50 let.

PODHLED – TYP G / G+

AKUSTICKÝ CELOPLOŠNÝ ŠROUBOVANÝ STROPNÍ SYSTÉM BEZ VIDITELNÉHO RASTRU

- Instalovaný na sraz. Snadná montáž, kazety nelze demontovat. Panely jsou vyrobeny z dřevěné vlny.

- Instalováno na dřevěný podkladový rošt přisazený přímo k betonovému stropu, rošt 45x70mm po 600mm + minerální vata 50mm

- Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 až αw=0,90, αp 125Hz =0,50 při použití s absorpční akustickou vložkou.

- Panely jsou tlusté 25mm, mají zkosenou boční hranu a rozměr panelu je 600x600mm (typ G) nebo 1200x600mm (typ G+). Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je 17,5 kg/m². Třída mechanické odolnosti vůči nárazu 1A v souladu s normou EN 13964.

- Viditelný povrch je tvořen jemnými dřevěnými vlákny o průměru 1,0 mm v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS: S 0601-Y. Světelná odrazivost 82% Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující.

- Požární třída B-s1, d0 dle EN 13501-1.

- Plně recyklovatelný výrobek.

- Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo lze panely přetřít barvou.

- Životnost 50 let.

PODHLED – TYP H

ROZEBÍRATELNÝ ZAVĚŠENÝ RASTROVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, RASTR 1200x600mm

- polozapuštěný rošt nosné konstrukce, rozměr panelu 1200x600mm, tl. 20mm

- hmotnost konstrukce cca 3 kg/m2

- viditelný povrch je opatřen vrstvou materiálu pro optimalizaci zvukové absorpce, odpuzování prachu a snadnou údržbu

- zadní strana panelu pokryta sklovlákennou tkaninou

- hrany natřeny

- rošt vyroben z pozinkované oceli

- plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě

- Koeficient pohltivosti αw=0,9

- Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC=180 v souladu s ASTM E1111 a E1110

- Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna

- Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N

- Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené

- Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1

- Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C

- Denní stírání prachu a vysávání, týdenní čištění za mokra

- Systémový rastr v bílé barvě 010

- Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla

- Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1

- Reakce na oheň A2-s1,d0

- Požární odolnost – bez požadavku

PODHLED – TYP I

PILOVITÉ AKUSTICKÉ VERTIKÁLNĚ NAINSTALOVANÉ AKUSTICKÉ PRVKY BEZ RÁMŮ, 1800x600x40mm

- Tvar prvku tvoří vlnu, prvek je samonosný bez obvodového rámečku.

- Jádro v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené.

- Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1.

- Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, třída čistoty místnosti ISO 4611.

- Hrany jsou natřeny. Nosné prvky jsou z galvanické oceli

- Reakce na oheň A2-s1,d0

- Lze čistit a vysáváním na sucho.

- Systémové zavěšení stavitelného závěsu, nebo stavitelného přímého závěsu.

- Výrobek je plně recyklovatelný včetně kovových komponent.

PODHLED – TYP J

ROZEBÍRATELNÝ ZAVĚŠENÝ RASTROVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, RASTR 600x600mm

- viditelný rošt nosné konstrukce

- rozměr panelu 600x600mm, tl. 15mm

- hmotnost konstrukce cca 2,5 kg/m2

- panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě.

- zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou.

- hrany bez povrchové úpravy

- rošt vyroben z pozinkované oceli

- plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě

- Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 83% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené).

- Panely odolávající trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle odpovídajících norem (EN 13964)

- Denní stírání prachu a vysávání jednou týdně

- Systémový rastr v bílé barvě 010

- Výrobek je plně recyklovatelný

- Reakce na oheň A2-s1

- Požární odolnost – bez požadavku