TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

název veřejné zakázky:

„ULTRAZVUKOVÝ SKENER DNA“

Aktivní ultrazvukový sensor pro měření hloubek a identifikaci vlastností dna (Multibeam):

Měřící systém pro souběžné měření batymetrie a mapovací systém pro boční skenování dna v mělké vodě. Součásti je i dodávka notebook stanice. Všechny periferní snímače; poloha, pohyb, směrování, rychlost, rychlost zvuku ve vodě musí být propojeny přímo s řídící jednotkou přes připojení s krytím IP66. Výstupní signál z jednotky přes Ethernet rozhraní Systém musí být koncipován pro umístění na malou loď, vodní skútr atd. a musí vyhovovat normě IHO SP-44, special.  Požadovaná záruka min. 12 měsíců.

| Požadované vlastnosti | Požadované parametry / hodnoty | Parametry nabízeného zařízení (doplní uchazeč) ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Senzor | Typ Dual Head |  |
| Požadovaná vysílací frekvence | 500 kHz |  |
| Rozměr senzoru | max. 330 x 110 x 80 mm |  |
| Hmotnost senzoru | Max. 17 kg, včetně periférií |  |
| Vyzařovací úhel | Min. 240’ |  |
| Rozsah měření | 0 až min. 50m |  |
| Pokrytí měřením | min. 11-ti násobek hloubky |  |
| Rozlišení | Max. 1,5 mm |  |
| Řídící jednotka | Napájení 24V DC, 55W, krytí min. IP66 |  |
| Hmotnost jednotky | Max. 12 kg |  |
| Procesor přijímá a zpracovává tato data | Pozice plavidla (GGA, GGK) a rychlost (VTG), směr pohybu (HDT), data o pohybu plavidla (HRP), rychlost šíření zvuku v hloubce umístění senzoru, časová synchronizace (ZDA a PPS) |  |
| Systém pro určení pozice GPS/DGNSS | Dvojitá anténa GNSS s pevnou vzdáleností v anténním modulu pro GPS a Glonass |  |
| Směrová přesnost | Max. 0,5° |  |
| Senzor rychlosti zvuku | rozsah min. 1400-1800 m/s, rozlišení max. 0,001 m/s, přesnost do max +/-0.02m/s. |  |
| Pohybový a náklonový senzor | Přesnost rychlosti max. 0,02 m/s (RMS), přesnost zrychlení max. 0,01 m/s2 , přesnost náklonu max. 0,02o při +/- 5o amplitudě |  |
| Systém pro uchycení na plavidlo | Pro boční umístění s integrovaným portem pro měřící senzor |  |
| Nové zařízení | Požadované dodání nového zařízení, které nebylo využíváno ani jako předváděcí model |  |

V …………. dne

…………………………………………………………………………………......

podpis osoby oprávněné