# DEZINFEKČNÍ ŘÁD 							Příloha č. 13

## Metodický postup

- Při ředění a manipulaci s dezinfekčními prostředky užívejte vždy jednorázové rukavice a ochranný štít nebo brýle, ochranný pracovní oděv (bílý plášť/halenu a kalhoty) a boty s protiskluzovou podrážkou.

- Do odměřeného množství studené vody dávkujte potřebné množství dezinfekčního prostředku.

- Dezinfekční prostředky nikdy nekombinujte (mezi sebou ani s jinými látkami).

- Při práci nejezte a nepijte. Při náhodném potřísnění koncentrovaným roztokem odložte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku vodou. Při zasažení očí vymývejte oko proudem vody nejméně 15 minut a následně vyhledejte lékaře. Po skončení práce omyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete je regeneračním prostředkem.

- Dodržujte stanovenou koncentraci dezinfekčních prostředků a dobu působení.

- Při střídání dezinfekčních prostředků (po jednom měsíci) plochy a povrchy důkladně smočte dezinfekčním roztokem, nechte 3 minuty působit a smyjte dvakrát čistou vodou.

- K dezinfekci laboratorních pracovních ploch použijte dezinfekční prostředek v rozprašovači.

- Plňte vždy pouze čistý, suchý, vydezinfikovaný zásobník. Popište etiketu. Po uplynutí doby exspirace dezinfekčního roztoku zlikvidujte zbytek dezinfekce. Zásobník důkladně vymyjte, vydezinfikujte a vysušte.

- Při stírání povrchů (parapety, židle, kliky, kohoutky,…) použijte v každé laboratoři čistý hadřík a nový dezinfekční roztok.

- Při stírání podlah použijte na jedno namočení do dezinfekčního prostředku jeden textilní mop, který je určen pouze na 15-20 m2 (tj. cca jedna malá místnost nebo polovina velké místnosti).

- Podlahy, umyvadla, povrchy (obklady, dveře, židle a parapety), koše na komunální odpad a likvidaci komunálního odpadu – provádí zaměstnanci úklidu.

- Úklid a dezinfekci pracovních povrchů před začátkem a po skončení směny zajišťuje laborantka.

## Harmonogram jednotlivých činností při dezinfekci a úklidu

## Použití jednotlivých druhů dezinfekčních prostředků

Symboly účinnosti:

A - baktericidní

B/(B) - plně virucidní / virucidní na obalené viry (včetně VHB, VHC, HIV) C - sporicidní

T - tuberkulocidní

M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií

V/(V) - fungicidní na vláknité houby / na kvasinky