Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

ČÁST 2 - Přístupové switche

Položka č. 2: Switch L2/L3 48x 10/100/1000Mbit/s, 4x SFP+

Počet ks: 15

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |
| --- | --- |
| - Model – typové/výrobní označení*: |  |
| - Výrobce*: |  |

*Vyplní účastník zadávacího řízení

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Typ zařízení: L2/L3 přepínač | ano |
| Velikost zařízení 1U | ano |
| Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: | 48x RJ45 |
| Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: | 4xSFP+ |
| Interní AC napájecí zdroj | ano |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |
| Minimální přepínací výkon: | 176 Gbps |
| Minimální paketový výkon: | 130 Mpps |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | ano |
| Maximální hloubka přepínače: 33 cm | ano |
| Vlastnosti stohování |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ano |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | ano |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m | ano |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ano |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | ano |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ano |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |
| Součástí přepínače je stohovací kabel | ano |
| Funkce a protokoly |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ano |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ano |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | ano |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | ano |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ano |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ano |
| Podpora LLDP-MED | ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | ano |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ano |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |
| Podpora L3 routed port | ano |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ano |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ano |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | ano |
| stohování | ano |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ano |
| Podpora route map | ano |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ano |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM | ano |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | ano |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front | ano |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | ano |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | ano |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | ano |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ano |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |
| BPDU guard a Root guard | ano |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ano |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | ano |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | ano |
| Management |  |
| CLI formou 1x USB-C console port | ano |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | ano |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ano |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů | ano |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ano |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ano |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ano |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ano |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | ano |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB | ano |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ano |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ano |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | ano |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ano |
| Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení | ano |
| Podpora Cloud based management | ano |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh

Položky č. 3 až 6: příslušenství ke switchům

.

| položka č. | název | počet ks |
| --- | --- | --- |
| 3 | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI ,kompatibilní s nabízeným zařízením Switch L2/L3 48x 10/100/1000Mbit/s, 4x SFP+ | 30 |
| 4 | Duplex optical patch cord single-mode 9/125 LC/LC 3m | 10 |
| 5 | Duplex optical patch cord single-mode 9/125 LC/LC 5m | 6 |
| 6 | Duplex optical patch cord single-mode 9/125 LSH/LC 3m | 14 |

Stohovací kabely specifikovány jako součást každého dodávaného switche, který umožňuje stohování