Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

- SERVERY PRO SBĚR DAT

Základní technická specifikace:

|  | Pokud nabízený produkt disponuje požadovaným parametrem, potvrďte slovem „splňuje“, resp. doplňte skutečně nabízené hodnoty |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Produktové číslo, produktový list nebo URL odkaz na produktový list |  |  |
| Chassis MidiTower provedení E-ATX, min. 4×3,5", 2×5,25", 2×USB3.0, 2x Audio |  |  |
| Serverový procesor min. 8-jádrový s 16 vlákny s integrovanou UHD GPU, základní frekvence min. 3.2 GHz, s celkovým výkonem minimálně 23.800 bodů PassMark – CPU Mark 1) |  |  |
| Operační paměť min. 64 GB DDR4 ECC (osazeno 2x moduly 32 GB), min. 2 volné paměťové sloty pro rozšíření, zapojení v Dual Channelu |  |  |
| VGA D-Sub konektor |  |  |
| Základní deska microATX s 1x CPU, min. 4x DIMM s min. 128GB ECC UDIMM DDR4 RAM, min. 6x SATA3, min. 4x USB 2.0, 5x USB 3.2 Gen1, min. 2x COM, min. 3x PCIe 4.0 (x8, x4), min. 1x PCIe 3.0 x2, min. 1x M.2 slot PCIe 3.0 x4 NVMe SSD, UEFI BIOS, IPMI 2.0, TPM Header |  |  |
| 2 ks. SSD disků min. 960 GB 2,5” SATA3 6Gbps, read/write speed min. 520/500 MB/s, random speed r/w min. 97k/26k IOPS, min. 1.0 DWPD |  |  |
| + 2 ks. redukce pro 2,5“ HDD do 3,5“ pozice |  |  |
| RAID řadič s podporou min. 8x interních 12Gb/s SATA+SAS portů, min. 2 mini-SAS HD interní konektory, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 a JBOD, min. 2 GB DDR3 cache, podpora až 128 SATA/SAS zařízení, PCI-E x8 |  |  |
| Dual 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6, on board |  |  |
| Ethernet Network Adapter Dual port 25/10/1GbE, SFP28 porty, Speed 16 GT/s, PCI-E8, podpora VT-c, On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, PCI-SIG SR-IOV, VMDq, iWARP/RDMA, RoCEv2/RDMA, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS |  |  |
| + 2 ks. SFP28 transceiver 10/25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10 km, 3,3V, LC Duplex, DDM, Intel kompatibilní |  |  |
| Síťový napájecí zdroj s certifikací 80+ Gold ATX, min. 900W |  |  |
| Napájecí kabel s koncovkami IEC C14-C13, ~230V, min. 3m |  |  |
| Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů, vč. KVM-over-LAN |  |  |
| Požadavky na servisní podporu (zahrnuje záruční i mimozáruční servis) |  |  |
| - trvání min. 5 let |  |  |
| - zahrnuje bezplatné poskytnutí náhradního dílu, práci servisního technika a jeho dopravu na místo zásahu |  |  |
| - zásah on-site, tj. dle umístění serveru u kupujícího |  |  |
| - zahájení opravy min. do následujícího pracovního dne od nahlášení závady |  |  |
| - způsob nahlášení závady s uvedením kontaktů (účastník doplní: telefonní číslo, e-mailová adresa a/nebo adresa servisního portálu). |  |  |
| - příjem hlášení min. pondělí-pátek 8-22 hod. |  |  |
| - Prodejce při předání potvrdí v předávacím protokolu registraci servisní podpory na dodaná servisní čísla zařízení |  |  |
| Kritéria environmentální udržitelnosti: |  |  |
| 1. Server má paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, uveďte jednu z možností: dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.) |  |  |
| 2. Server má pevný disk, který lze vyměnit nebo rozšířit. Uveďte jednu z možností: dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu). |  |  |
| 3. Server má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 PLUS Gold - uveďte jednu z možností: dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme |  |  |
| Počet kusů | 11 |  |
| Max. nabídková cena za kus včetně záruky/supportu | 65.700 | Kč bez DPH |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

Sestava serveru musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.