Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: „Dodávka humanoidního robota vč. příslušenství pro LF OU“

Humanoidní robot

- Humanoidní robotická platforma s výškou min. 50 cm

- Podpora interakce člověk-stroj, navigace, geolokace a algoritmů pohybu a cestování

- Detekce pádu s funkcí vstát po případném pádu

- Integrované kamery s možností rozpoznávat tvary, objekty a lidi, alespoň jedna kamera s min. rozlišením 1920x1080 px při 30fps

- Integrovaný systém s min. 4GB operační paměti typu DDR3

- Součástí procesor s výkonem vyšším než 1000 bodů dle Passmark Average CPU Mark

- Flash paměť min. 32 GB typu eMMC

- Podpora funkce detekce překážek

- Integrovaný sonarový systém

- Integrované reproduktory a mikrofony za účelem komunikace a interakce s okolím ve více jazycích s podporou češtiny

- Integrované reproduktory a mikrofony za účelem komunikace a interakce s okolím ve více jazycích s podporou češtiny

- Integrovaný gyroskop a Inerciální měřicí jednotka IMU

- Součástí Lithium-Ion baterie s min. výdrží robota 40 minut v aktivním stavu

- Váha min. 5 kg

- Konektivita LAN, IEEE 802.11a/b/g/n a Bluetooth verze 4.0

- SDK s možností využití dalších programovacích jazyků, jako Python, C ++, Java, JavaScript

- Počet kusů: 1

Příslušenství

Servopohon 1

- Minimální rozlišení servopohonu  0,088°

- Minimální kroutící moment 2,5 [N.m] (při 12 [V], 1,4 [A])

- Minimální rychlost bez zatížení 55 [otaček/min] (při 12 [V])

- Servopohon má maximální rozměr 36 mm x 51 mm x 36 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace ID číslem

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Pouzdro servopohonu - přední část hliníková

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 1

Servopohon 2

- Minimální rozlišení servopohonu  0,088°

- Minimální kroutící moment 6,0 [N.m] (při 12 [V], 4,1 [A])

- Minimální rychlost bez zatížení 63 [otaček/min] (při 12 [V])

- Servopohon má maximální rozměr 41 mm x 62 mm x 42mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace ID číslem

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Pouzdro servopohonu - přední část hliníková

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 1

Servopohon 3

- Minimální rozlišení servopohonu  0,29°

- Minimální kroutící moment 1,8 [N.m] (při 12 [V], 2,2 [A])

- Minimální rychlost bez zatížení 97 [otáček/min] (při 12 [V])

- Servopohon má maximální rozměr 33 mm x 52 mm x 42 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace ID číslem

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 1

Servopohon 4

- Minimální rozlišení servopohonu  0,0007°

- Minimální kroutící moment 5,1 [N.m]

- Minimální rychlost bez zatížení 32,7 [otáček/min]

- Servopohon má maximální rozměr 45 mm x 85 mm x 43 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace ID číslem

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Příruba tvaru U, dodávána výrobcem servopohonu

- Počet kusů: 1

Servopohon 5

- Minimální rozlišení servo pohonu  0.0008°

- Minimální průběžný kroutící moment 1,7 [N.m]

- Minimální rychlost bez zatížení 28 [otaček/min]

- Servopohon má maximální rozměr 55 mm x 110 mm x 55 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace ID číslem

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Příruba tvaru U, dodávána výrobcem servopohonu

- Počet kusů: 1

Set – Komunikační modul a napájení pro servopohony

- Komunikační modul podporuje komunikaci na rozhraní TTL a TTL

- Komunikační modul podporuje komunikaci na rozhraní RS485

- Komunikační modul podporuje komunikaci s okolím pomocí protokolu UART

- Komunikační modul podporuje napětí na komunikačních sběrnicích servopohonů 5, 12 a 24V

- Komunikační modul podporuje převod duplexního protokolu UART na half duplex protokol servopohonů

- Kompatibilní s Arduino interface (Arduino Uno, PYNQ FPGA)

- Napájení 12V a 24V

- Napájecí zdroj/e umožňuje stálý výkon minimálně 100W

- Kompatibilita se Servopohony 1-5

- Počet kusů: 1