Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění část 3

Inkubovaná třepačka s CO2 pro kultivace suspenzních tkáňových kultur

Obecné

- Inkubovaná třepačka s možností regulace CO2

- Možnost sestavení dvou jednotek na sebe za účelem úspory prostoru

- Orbitální pohyb 2.5 cm

- Kapacita třepačky pro min. 10 ks 1L baněk erlenmeyer

- Uchycení baněk pomocí nerezových klempů

- Součástí dodávky univerzální platforma pro uchycení různých typů nerezových klempů

- Součástí dodávky nerezové klempy pro uchycení baňek; počet klempů odpovídající kapacitě třepačky

- Nastavitelné otáčky v rozsahu min. 30 – 300 RPM

- Teplotní rozsah alespoň +4°C vůči okolní teplotě až +50°C

- Regulace CO2 v min. rozsahu 1 – 20%

- Vymývatelný interiér komory, snadná  údržba a desinfekce vnitřní komory

- Relativní vlhkost min. 80 % při 37°C

- Napojení CO2 z tlakové láhve, součástí dodávky i příslušný ventil k připojení CO2 lahve

- Záruka min. 24 měsíců od data dodání

Měření a řízení

- Řídící jednotka s přehledným displejem

- Zobrazení / nastavení parametrů

  - Otáčky (RPM)

  - Teplota (°C)

  - CO2 atmosféra (%)