TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato část projektu popisuje vybavení objektu “A” prezentační a didaktickou audiovizuální technikou.

Ve výkresové části je rozlišeno barevně, které koncové elementy jsou přímo dodávku tohoto projektu, a pro které je připraveno pouze trubkování a kabeláž. V zásadě budou dodány POUZE pevně instalovaní komponenty pro reprezentativní sál 4.20, ostatní komponenty jsou zahrnuty pouze jako "příprava".

A) REPREZENTATIVNÍ SÁL (místnost 4.20):

V čele na zdi bude umístěné jedno velké plátno (š=2700) pro projekci, projektor ve full HD s laserovým zdrojem světla.

Ozvučení bude centrální po stranách plátna (ovládání audio systému bude umístěno na stěně, v odsouhlaseném místě), v rámci ozvučení bude mixážní matice, zesilovače a dva bezdrátové mikrofony napojené na audio řetězec.

Distribuce signálu bude možná z kteréhokoli přípojného místa do jiného přípojného místa, variantně podle uspořádání stolů. Plánujeme využít pro HDMI signál technologii HDBASET (HDMI po LAN STÍNĚNÉM 6a KABELU). S tímto signálem umí pracovat navržená 8x8 matice, předpokládáme, že v přípojném mstě bude vždy integrován "přijímač HDBASET" nebo bude přijímač externí. Detaily kabeláže nutno upřesnit při realizaci podle skutečně dodané technologie.

Součástí dodávky tohoto projektu nejsou tři mobilní sestavy – každou bude tvořit monitor na podlahovém mobilním stabilním stojanu, s kabeláží připojitelnou do některé z podlahových krabic.

Poznámka 1: Streaming není v rámci AV techniky řešen - zadavatel disponuje přenosným wifi streaming systémem, který bude možné přípojit na LAN zásuvku v rámci  podlahových krabic.

Poznámka 2: osvětlení, zatemnění a vzduchotechnika nebude řízeno AV technikou.

B) KLASICKÉ UČEBNY S FRONTÁLNÍ VÝUKOU (místnosti 1.01, 1.12, 3.01, 3.34): v těchto učebnách bude výhledově instalováno projekční plátno s projektorem (pozici plátna nutno koordinovat na stavbě s posuvnou tabulí popisovatelnou křídami). Plátno bude ovládáno žaluziovým spínačem. V těchto učebnách nebude instalováno ozvučení.

C) SPECIALIZOVANÉ (PC) UČEBNY –(místnosti 1.30, 2.01, 2.33, 2.34, 3.33):

v těchto učebnách bude výhledově instalován vždy 2x  displej – televizor na stěně. Je požadován televizor spotřebního standardu (není požadován televizor pro provoz 24h denně). Televizory budou vždy na kratších protilehlých stěnách. Dále je uvažován v budoucnu jeden projektor na stropě (rozpočtována je pouze příprava pro tento projektor). K oběma televizorům i k místu projektoru bude  bude zřízeno jedno společné přípojné místo v podlahové krabici v katedře (HDMI signál bude případně rozbočen ve stole a bude veden jednotlivě hvězdicovitě kabely k oběma budoucím televizorům i projektoru).

D) SPECIALIZOVANÁ UČEBNA (místnost 1.40)

obdobná učebna, pouze s tím rozdílem, že výhledově bude instalován pouze jeden televizor. Pro druhý televizor i pro projektor bude ponechána rezerva. K  televizoru i k místu projektoru bude  bude zřízeno jedno společné přípojné místo v krabici ve stěně vedle  katedry (HDMI signál bude případně rozbočen ve stole a bude veden jednotlivě hvězdicovitě kabely k oběma televizorům i projektoru).

G) INFORMAČNÍ SYSTÉM:

V rámci orientačního a informačního systému je požadováno instalovat jediném místě (v chodbě 1.19) zobrazovací zařízení. Zobrazovací zařízení musí podporovat časové vypnutí a podporovat napojení na školní web. Jako zobrazovací zařízení bude výhledově instalován televizor (displej), vybavený Mini-PC. Tento displej bude zaručovat životnost po celou dobu záruční doby, a to při předpokládaném provozu 24/365.

Poznámka: LÍSTKOVÉ VYVOLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ nebude instalováno.