- P1 – Kancelářské PC

Základní technická specifikace:

Procesor s výkonem minimálně 19 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB min. DDR4

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 500 GB

Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novější revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI), výstup pro sluchátka a mikrofon

Mini Tower nebo Midi Tower nebo Small Form Factor CASE – na čelním panelu minimálně 2 x USB Type A a konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu nebo combo audio jack

PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Včetně standardní české kancelářské klávesnice a myši

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

PC buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

PC má paměť, kterou lze vyměnit 4 nebo rozšířit

PC má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3 nebo má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Bronze

Počet kusů: 2

Jednotková maximální cena: 13.300 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- P2 – Kancelářské Mini PC

Základní technická specifikace:

Procesor s výkonem minimálně 19 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB min. DDR4

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 500 GB

Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novější revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI)

Maximální rozměry skříně 20 x 20 x 5 cm – na čelním panelu minimálně 2 x USB a konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu nebo combo audio jack

PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně standardní české kancelářské klávesnice a myši

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

PC buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

PC má paměť, kterou lze vyměnit 4 nebo rozšířit

PC má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3

Počet kusů: 3

Jednotková maximální cena: 16.600 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- P3 – Výkonné PC

Základní technická specifikace:

Procesor s výkonem minimálně 25 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 32 GB min. DDR4

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1000 GB

Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 8 GB GDDR6 a s grafickým výkonem minimálně 22 000 bodů 2

Min. 6 x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novější revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI), výstup pro sluchátka a mikrofon

Midi Tower nebo Big Tower – na čelním panelu minimálně 2 x USB a konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu nebo combo audio jack

PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Včetně standardní české kancelářské klávesnice a myši

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

PC buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 3 nebo musí splňovat následující požadavky:

PC má paměť, kterou lze vyměnit 5 nebo rozšířit

PC má SSD disk, který lze vyměnit 5 nebo rozšířit

PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 4 nebo má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Bronze

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 27.300 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku grafické karty dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- N1 – Notebook 14“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 14“, rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch

Procesor s výkonem minimálně 16 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 500 GB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x port USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s podporou napájení NB (PD) a grafickým výstupem (DP), HDMI

V případě, že je NB napájen pouze přes USB-C konektor, musí být stále k dispozici minimálně 2 volné USB porty z toho minimálně jeden s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s grafickým výstupem (DP)

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 1,5 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů 4

Jednotková maximální cena: 15.300 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- N2 – Notebook 15,6"

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch

Procesor s výkonem minimálně 16 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 500 GB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s podporou napájení NB (PD) a grafickým výstupem (DP), HDMI, LAN (RJ-45) nebo LAN adaptér

V případě, že je NB napájen pouze přes USB-C konektor, musí být stále k dispozici minimálně 3 volné USB porty z toho minimálně jeden s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s grafickým výstupem (DP)

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Numerická klávesnice

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 1,9 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 15.800 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- N4 – Ultrabook 13,3“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 13,3“, rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS nebo OLED

Procesor s výkonem minimálně 16 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 500 GB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x port USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s podporou napájení NB (PD) a grafickým výstupem (DP), HDMI

V případě, že je NB napájen pouze přes USB-C konektor, musí být stále k dispozici minimálně 2 volné USB porty z toho minimálně jeden s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s grafickým výstupem (DP)

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 1,1 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 25.300 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- L1 – LCD monitor 23,8“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 23,8" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 1920 x 1080 px.

Plochý displej typu IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort

Nastavitelná výška

Pivot

Integrovaný USB hub

Integrované reproduktory

VESA 100 x 100

Včetně HDMI kabelu min. 1,5 m

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light / Reader Mode)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2

Zařízení má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 3.800 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- L2 – LCD monitor 27“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 2560 x 1440 px.

Plochý displej typu IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort

Nastavitelná výška

Pivot

Integrovaný USB hub

Integrované reproduktory

VESA 100 x 100

Včetně HDMI kabelu min. 1,5 m

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light / Reader Mode)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2

Zařízení má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 3

Jednotková maximální cena: 5.400 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- L3 – LCD monitor 27“ 4K

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 3840 x 2160 px.

Plochý displej typu IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort

Nastavitelná výška

Pivot

Integrovaný USB hub

Integrované reproduktory

VESA 100 x 100

Včetně HDMI kabelu min. 1,5 m

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light / Reader Mode)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2

Zařízení má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 6

Jednotková maximální cena: 7.700 Kč bez DPH

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- L4 – LCD monitor 31,5“ 4K

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka obrazovky minimálně 31,5" s poměrem stran 16:9

Rozlišení min. 3840 x 2160 px.

Plochý displej typu VA nebo IPS

Povrch displeje matný nebo antireflexní

Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort

Nastavitelná výška, náklon, natočení

Integrovaný USB hub

VESA 100 x 100

Včetně HDMI kabelu min. 1,5 m

Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light / Reader Mode)

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

Zařízení musí mít LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 8.300 Kč bez DPH

- DOK1 – USB-C dokovací stanice k NB

Základní technická specifikace:

Stolní provedení s USB-C kabelem pro připojení k NB o délce min. 1 m (ne miniaturní cestovní s krátkým kabelem)

Podpora napájení NB přes USB-C Power delivery min. 90 W

Minimálně 3x digitální grafický výstup z toho min. 1x HDMI a 1x DisplayPort

Podpora připojení minimálně dvou nezávislých monitorů současně (v režimu rozšířené plochy) při min. rozlišení a frekvenci 4K/30Hz

Minimálně 5 x USB z toho min. 2 x USB-A 3.0 nebo jejich novější revize a 1x USB-C 3.2 Gen 1 nebo novější revize

Minimálně 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Kompatibilní min. s OS Windows 10/11

Včetně napájecího zdroje s dostatečným výkonem pro napájení NB s příkonem 90 W

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 2

Jednotková maximální cena: 3.800 Kč bez DPH

- HDD2 – Externí HDD 2 TB

Základní technická specifikace:

Externí přenosný HDD 2,5"

Kapacita HDD minimálně 2 TB

Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize

Připojení do PC přes USB konektor typu A

Včetně USB kabelu

Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 4

Jednotková maximální cena: 1.900 Kč bez DPH

- SSD2 – Externí SSD 1 TB

Základní technická specifikace:

Externí přenosný SSD

Kapacita SSD minimálně 1 TB

Rychlost čtení a zápisu min. 400 MB/s

Rozhraní min. USB 3.2 Gen1

Připojení do PC přes USB konektor typu A (kabel, redukce)

Včetně USB kabelu

Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 2

Jednotková maximální cena: 1.900 Kč bez DPH

- FLASH1 – USB flash disk 64 GB

Základní technická specifikace:

USB flash disk

Kapacita disku minimálně 64 GB

Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize

Připojení do PC přes USB konektor typu A

Kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 300 Kč bez DPH

- FLASH2 – USB flash disk 128 GB

Základní technická specifikace:

USB flash disk

Kapacita disku minimálně 128 GB

Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize

Připojení do PC přes USB konektor typu A

Kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 6

Jednotková maximální cena: 400 Kč bez DPH

- FLASH3 – USB flash disk 256 GB

Základní technická specifikace:

USB flash disk

Kapacita disku minimálně 256 GB

Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize

Připojení do PC přes USB konektor typu A

Kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 2

Jednotková maximální cena: 600 Kč bez DPH

- SET1 – Set klávesnice, myš

Základní technická specifikace:

Kancelářský set klávesnice s myší

USB připojení pomocí kabelů

Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci

Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků

Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky

Samostatný blok numerických kláves

Velká (dvouřádková) klávesa Enter

Optická technologie snímače myši

Rozlišení myši min. 1000 DPI

Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 400 Kč bez DPH

- SET2 – Bezdrátový set klávesnice, myš

Základní technická specifikace:

Kancelářský bezdrátový set klávesnice s myší

Společný miniaturní bezdrátový USB přijímač

Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci

Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků

Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky

Samostatný blok numerických kláves

Velká (dvouřádková) klávesa Enter

Optická technologie snímače myši

Rozlišení myši min. 1000 DPI

Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 500 Kč bez DPH

- MYS1 – Bezdrátová myš k notebooku

Základní technická specifikace:

Bezdrátová optická myš k notebooku

Bluetooth + miniaturní USB přijímač

Rozlišení myši min. 1000 DPI

Min. 2 tlačítka a kolečko

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 2

Jednotková maximální cena: 400 Kč bez DPH

- MYS2 – Bezdrátová ergonomická vertikální myš

Základní technická specifikace:

Bezdrátová optická ergonomická vertikální myš

Miniaturní USB přijímač

Rozlišení myši min. 1600 DPI

Min. 6 tlačítek a kolečko

Provedení pro praváky

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 500 Kč bez DPH

- Notebook 13,6“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 13,6“, rozlišení min. 2560 x 1664 px., technologie IPS

Procesor s výkonem minimálně 15 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 8 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD 512 GB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.3, min. 2 x port Thunderbolt / USB 4 s podporou napájení NB a grafickým výstupem, napájecí port MagSafe 3 a 3,5mm sluchátkový konektor

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Touch ID

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven novou a nepoužitou verzí operačního systému macOS v české lokalizaci

Max. hmotnost 1,25 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Účastník před dodáním zaregistruje všechna dodávaná zařízení v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) na ID zadavatele tak, aby byla možnost je spravovat v Apple School Manageru (ASM) zadavatele. Účastník musí v momentě předání poskytnout platné ID Apple resellera, který provedl registraci do programu DEP.

Zařízení musí být nové, nerozbalené a určené pro český trh

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 3

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 29.700 Kč bez DPH

1)CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

2)TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

3)ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

4)Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

Odůvodnění požadavku registrace v Apple DEP:

Registrace v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) je požadována z důvodu nutnosti centrální správy zařízení v organizaci pomocí ASM (Apple School Manageru). Jedná se o velký počet zařízení, jehož konfigurace a vzdálená správa by v takovém množství nebyla bez ASM a dalších nástrojů jednoduše proveditelná.

- 22. Dokovací stanice k MacBook Air 13 M2

Základní technická specifikace:

Stolní provedení s USB-C kabelem pro připojení k NB o délce min. 50 cm (ne miniaturní cestovní s krátkým kabelem)

Připojení k NB pomocí USB-C / Thunderbolt 3 standardu

Podpora napájení NB (Power delivery)

Minimálně 1x digitální grafický výstup HDMI nebo DisplayPort s podporou rozlišení a frekvence min. 4K / 60 Hz

Minimálně 4 x USB z toho min. 2 x USB-A 3.0 nebo jejich novější revize a 1x USB-C

Minimálně 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Kompatibilní min. s macOS a s MacBook Air 13 M2 (včetně přenosu obrazu na ext. monitor)

Včetně napájecího zdroje s dostatečným výkonem pro napájení NB MacBook Air 13 M2

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 5.000 Kč bez DPH

- 23. Výkonný notebook 14,5“

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 14,5", rozlišení min. 3072x1920 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch

Procesor s výkonem minimálně 24 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 16 GB min. DDR5.

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1000 GB

Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 6 GB a s grafickým výkonem minimálně 10 000 bodů 2

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 2 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C (nebo Thunderbolt 3/4) s grafickým výstupem (DP), HDMI

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 1,7 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 2 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB má paměť, kterou lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 31.300 Kč bez DPH

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku grafické karty dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

4)   Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných  nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- 24. Notebook 15,3"

Základní technická specifikace:

Úhlopříčka LCD 15,3", rozlišení min. 2880 x 1864 px., technologie IPS

Procesor M2 – 8 jádrový, GPU M2 – 10 jádrové

Minimální velikost operační paměti 8 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD 256 GB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.3, min. 2 x USB-C/Thunderbolt s možností napájení NB s grafickým výstupem, MagSafe

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Čtečka otisků prstů

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci MacOS

Max. hmotnost 1,55 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně Apple Magic Mouse 3

- Apple USB‐C/USB-A adaptér

# Adaptér USB-C na 4K HDMI

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Účastník před dodáním zaregistruje všechna dodávaná zařízení v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) na ID zadavatele tak, aby byla možnost je spravovat v Apple School Manageru (ASM) zadavatele. Účastník musí v momentě předání poskytnout platné ID Apple resellera, který provedl registraci do programu DEP

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2

NB má SSD disk, který lze vyměnit 3 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou baterii 3

NB má LED podsvícení LCD panelu

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 29.000 Kč bez DPH

1) TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

2) ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

3) Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

Odůvodnění požadavku registrace v Apple DEP:

Registrace v programu Apple Device Enrollment Program (DEP) je požadována z důvodu nutnosti centrální správy zařízení v organizaci pomocí ASM (Apple School Manageru). Jedná se o velký počet zařízení, jehož konfigurace a vzdálená správa by v takovém množství nebyla bez ASM a dalších nástrojů jednoduše proveditelná.

- 25. Výkonný dotykový ultrabook 13,3“ – 13,4“

Základní technická specifikace:

Dotykový displej, úhlopříčka 13,3“ nebo 13,4“, rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS nebo OLED

Procesor s výkonem minimálně 19 000 bodů 1

Minimální velikost operační paměti 32 GB

Minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1 TB

Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 2 x port USB 4 (nebo Thunderbolt 4) s konektorem USB-C s možností napájení NB (PD) a grafickým výstupem (DP), HDMI nebo redukce USB-C HDMI

Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon

Podsvícená klávesnice

Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Max. hmotnost 1,3 kg (dle údajů výrobce)

Včetně originálního napájecího adaptéru

Včetně brašny s kapsou a popruhem

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

Požadavky environmentální udržitelnosti:

NB buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR

NB má SSD disk, který lze vyměnit 4 nebo rozšířit

NB má vyměnitelnou 4 baterii

NB má LED podsvícení LCD panelu nebo technologii OLED

Počet kusů: 1

Jednotková maximální cena: 51.100 Kč bez DPH

1) CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/ V době dodání zboží musí průměrná hodnota benchmarku procesoru dosahovat minimálně požadovaného počtu bodů s odchylkou max. 50 bodů.

2) TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

3) ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

4) Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.