- POLOŽKA Č. 1 – MANAŽOVATELNÝ SWITCH

Základní technická specifikace:

Typ zařízení: L2/L3 přepínač

Velikost zařízení 1U

Min. 48xRJ45 10/100/1000Mbit/s metalických portů:

Min. 4xSFP+ 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním:

Interní AC napájecí zdroj

Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)

Minimální přepínací výkon: 176 Gbps

Minimální paketový výkon: 130 Mpps

Minimální paketový buffer: 8 MB

Maximální hloubka přepínače: 33 cm

Vlastnosti stohování

Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8

Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps

Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů

Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m

Redundance řídícího prvku v rámci stohu

Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor)

Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG)

Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port)

Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF

Součástí přepínače je stohovací kabel

Funkce a protokoly

Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte

Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX

Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4

Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8

Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000

Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000

Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP

Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu

Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v

Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN

Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w

STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)

Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port

Podpora LLDP-MED

Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)

DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6

Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace

Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety

Podpora L3 routed port

Statické směrování IPv4 a IPv6

Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000

Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000

Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3

Podpora police based routing

Podpora VRRPv2 a VRRPv3

Podpora route map

ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4

IGMP v2 a v3, IGMP snooping

MLD v1 a v2, MLD snooping

Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM

Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

ACL definice na základě skupiny fyzických portů

IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN

DHCP snooping pro IPv4 a IPv6

HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps

IEEE 802.1p – Minimálně 8 front

802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port

Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou)

Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675

802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN

Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely

Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace

Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace

Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů

Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace

Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL

Podpora IPv6 RA Guard

IP source guard / dynamic IP lockdown

Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní)

Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC

BPDU guard a Root guard

Podpora service insertion včetně technologie VXLAN

Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU

Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači

Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST)

TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem

Podpora Radius over TLS (RadSec)

Podpora RADIUS CoA (RFC3576)

802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5

Management

CLI formou 1x USB-C console port

Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth

Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu

USB port pro přenos konfigurace a firmware

Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient

Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů

Podpora SNMPv2c a SNMPv3

Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL

Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače

Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)

TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů

Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování

Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači

Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů)

Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.

Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase

Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní)

Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události

Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB

Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress

Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu

SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session

IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe

Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM)

Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení

Podpora Cloud based management

Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

Ostatní požadavky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) - Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. - Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení. Konečným příjemcem všech záruk a podpor ze strany výrobce bude Ostravská univerzita - Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

Počet kusů 3

Jednotková maximální cena 83.900 Kč bez DPH