Servopohony

Servopohon 1

- Minimální rozlišení servopohonu 0,088°

- Minimální kroutící moment 2,5 [N.m] (při 12 [V], 1,4 [A])

- Minimální rychlost bez zatížení 55 [otaček/min] (při 12 [V])

- Servopohon má maximální rozměr 36 mm x 51 mm x 36 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace pomocí ID

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Pouzdro servopohonu – přední část hliníková

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 20

Servopohon 2

- Minimální rozlišení servopohonu 0,29°

- Minimální kroutící moment 1,8 [N.m] (při 12 [V], 2,2 [A])

- Minimální rychlost bez zatížení 97 [otáček/min] (při 12 [V])

- Servopohon má maximální rozměr 33 mm x 52 mm x 42 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace pomocí ID

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 8

Servopohon 3

- Minimální rozlišení servopohonu 0,00059°

- Minimální průběžný kroutící moment 1,7 [N.m]

- Minimální rychlost bez zatížení 28 [otaček/min]

- Servopohon má maximální rozměr 55 mm x 110 mm x 55 mm

- Servopohon má funkci nekonečného otáčení

- Servopohon má funkci identifikace pomocí ID

- Servopohon má funkci poskytování zpětnovazebních veličin ze servopohonu a to minimálně pozici, teplotu, vstupní napětí a zatížení

- Servopohon má otevřenou specifikaci registrů, komunikaci a řízení

- Počet kusů: 4

Příslušenství k servopohonům

Rám 1

- Rám má tvar U

- Pasuje na servopohon typu 1

- Obsahuje příslušné šroubky k přimontování k servopohonu typu 1

- Minimální rozměry 43 mm x 32,5 mm x 26 mm

- Počet kusů: 19

Rám 2

- Rám má tvar U

- Pasuje na servopohon typu 3

- Obsahuje příslušné šroubky k přimontování k servopohonu typu 3

- Minimální rozměry 84 mm x 56,5 mm x 42 mm

- Počet kusů: 4

Kabel 1

- Sériové rozhraní je kompatibilní s TTL

- Má 3 pinový MOLEX konektor

- Kompatibilní se servopohony typu 2

- Má minimální délku 180 mm

- Počet kusů: 10

Kabel 2

- Využívá RS-485 rozhraní

- Má 4 pinový JST konektor

- Je kompatibilní se servopohony typu 3

- Má minimální délku 100 mm

- Počet kusů: 10

Kabel 3

- Využívá RS-485 rozhraní

- Má 4 pinový MOLEX konektor

- Kompatibilní se servopohony typu 1

- Má minimální délku 100 mm

- Počet kusů: 20

Kabel 4

- Využívá RS-485 rozhraní

- Má 4 pinový MOLEX konektor

- Kompatibilní se servopohony typu 1

- Má minimální délku 180 mm

- Počet kusů: 20