# Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu

Položka: Brýle pro smíšenou realitu

Počet: 2 ks

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

## Technické požadavky

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Displej | Binokulární holografický displej s rozlišením min. 2K na oko |
| Zorné pole (FOV) | Minimálně 50° diagonálně |
| Obnovovací frekvence | Min. 60 Hz pro plynulé zobrazení |
| Hmotnost | Max. 600 g pro dlouhodobé použití |
| Výdrž baterie | Min. 2,5 hodiny aktivního používání |
| Sledování pohybu | Inside-out tracking, 6DoF |
| Ovládání | Bezdotykové ovládání pomocí gest rukou a hlasových příkazů |
| Sledování očí | Integrované eye-tracking technologie |
| Připojení | Bezdrátové připojení s nízkou latencí přes IP adresu |
| Kompatibilita | Kompatibilita s vývojovým prostředím Unity a MRTK |
| Prostorová navigace | Možnost připojení více uživatelů do sdíleného prostředí |

## Funkční požadavky

- Bezdrátový provoz:

  - Zařízení musí umožnit provoz bez nutnosti kabelového propojení s výkonným počítačem, a to i během chirurgických zákroků.

- Ovládání bez potřeby fyzických ovladačů:

  - Možnost ovládání prostřednictvím gest rukou a hlasových příkazů, zajišťující zachování sterility chirurgického prostředí.

- Holografické streamování:

  - Možnost streamování dat v reálném čase z výkonného počítače přes IP adresu s nízkou latencí a vysokou stabilitou připojení.

- Spolupráce více uživatelů:

  - Možnost simultánní spolupráce více uživatelů ve stejném virtuálním prostoru s minimální synchronizační latencí.

- Kompatibilita se zdravotnickými systémy:

  - Zařízení musí podporovat formát DICOM a umožnit vizualizaci objemových lékařských dat.

## Požadavky na příslušenství

- Příslušenství:

  - Nabíjecí stanice a ochranné pouzdro pro bezpečný transport.

## Důvody požadavků na specifické parametry

Tyto požadavky jsou stanoveny s ohledem na potřeby zdravotnického prostředí a konkrétní výzkumné aplikace v neurochirurgii. Mezi hlavní důvody patří:

- Zachování sterility chirurgického prostředí:

  - Možnost ovládání gesty bez nutnosti ručních ovladačů je klíčová pro použití ve sterilních podmínkách.

- Holografický streaming:

  - Požadavek na bezdrátové streamování objemových dat umožňuje vizualizaci pacientových dat bez omezení pohybu operatéra.

- Kompatibilita se stávajícím softwarem:

  - Požadovaná kompatibilita s vývojovým prostředím Unity a Mixed Reality Toolkit (MRTK) je nezbytná pro integraci s již vyvinutým softwarem.

- Spolupráce více uživatelů:

  - Nutnost umožnit sdílené zobrazení a interakci více specialistů během operace i při vzdělávacích simulacích.

- Ergonomie:

  - Nízká hmotnost a dlouhá výdrž baterie umožňují dlouhodobé používání během zákroků bez nepohodlí pro uživatele.