Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Kamerový server pro budovu CS – položka v rozpočtu č. 1

Kamerový server pro budovu CU – položka v rozpočtu č. 2

Kamerový server pro budovu ZY – položka v rozpočtu č. 3

|  | doplní účastník * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Uveďte produktové číslo a produktový list nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu |  |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |  |
| RACK mount provedení 2-4U, + montážní výsuvné ližiny |  |  |
| Serverový procesor min. 8-jádrový s 16 vlákny s výkonem minimálně 23 000 bodů 1, s integrovanou GPU |  |  |
| Minimální velikost operační paměti 32 GB min. DDR4 ECC, min. 2 volné paměťové sloty pro rozšíření |  |  |
| 2 ks. SSD SATA3 2,5“ min. 480 GB, min. R/W 555/520 MBs, min. 98/58 IOPS, 3D TLC, min. 1,3DWPD + redukce pro 2,5“ SSD do 3,5“ pozice |  |  |
| 2 ks. HDD SATA3 3,5“ min. 8 TB, 7200 rpm., 512e, min. 256MB Cache, serverový, podpora v RAIDu |  |  |
| DVD±RW interní mechanika SLIM |  |  |
| Min. 8x SATA3 portů s podporou RAIDu 0,1,5,10; min. 1x PCI-E 4.0 x16, min. 2x PCI-E 3.0/4.0 x8, min. 1x M.2 slot |  |  |
| Min. 6x USB z toho min. 2x USB 3.0 (nebo novější revize), VGA port, TPM 2.0 header |  |  |
| Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 4 GB GDDR6 a s grafickým výkonem minimálně 4000 bodů 2, podpora min. 1x encode, min. 1x decode (+AV1 decode). Výstup VGA D-sub konektor a HDMI konektor. Možno řešit redukcí. |  |  |
| Min. Dual port 1Gbit Ethernet síťový adaptér typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6, WOL, on board |  |  |
| Optical Ethernet LAN Dual port 10/25GbE SFP+/SFP28, PCI-E NIC Card – podpora 10Gb SFP+ připojení |  |  |
| 2 ks. SFP+ transceiver k serveru 10GBase-LR, LW, SM, 1310nm, VCSEL, LC Duplex, DMI, 10 km, generický, LC konektor |  |  |
| 2 ks. SFP+ transceiver do switche 10GBase-LR/LW, SM, 1310nm, VCSEL, LC Duplex, DMI diagnostika, 10 km, generický, LC konektor, HP kompatibilní se stávajícím switchem Aruba 6300 |  |  |
| 2 ks. optický duplexní kabel SM s konektory LC-LC, min. 10 m |  |  |
| TPM 2.0 modul s podporou SPI |  |  |
| Vzdálený management – nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů, vč. KVM-over-LAN, dedikovaný LAN port RJ45 |  |  |
| Podpora OS Windows Server 20257 |  |  |
| Redundantní napájecí zdroj ~230V, min. 600W s certifikací min. 80 Plus Platinum |  |  |
| 2 ks. napájecí síťový kabel ~230V IEC C13/C14, min. 1,8 m |  |  |
| Licence DOEM Windows Server Essentials 2025 64bit. (max. 1CPU/10core), vč. instalačního ISO obrazu OS |  |  |
| Licence SW Logiware go1984 Enterprise6 |  |  |
| Licence na prodloužení update GO1984 na 1 rok |  |  |
| Včetně standardní české kancelářské drátové klávesnice a myši na USB |  |  |
| Záruční a servisní podmínky: |  |  |
| 1. trvání min. 24 měsíců (záruka i servis) |  |  |
| 2. zahrnuje bezplatné poskytnutí náhradního dílu, práci servisního technika a jeho dopravu na místo zásahu |  |  |
| 3. zásah on-site, tj. dle umístění serveru u kupujícího |  |  |
| 4. zahájení opravy min. do následujícího pracovního dne od nahlášení závady |  |  |
| 5. způsob nahlášení závady s uvedením kontaktů (účastník doplní: telefonní číslo, e-mailová adresa a/nebo adresa servisního portálu). |  |  |
| 6. příjem hlášení min. pondělí-pátek 8-22 hod. |  |  |
| 7. prodejce při předání potvrdí v předávacím protokolu registraci servisní podpory na dodaná servisní čísla zařízení |  |  |
| Požadavky environmentální udržitelnosti: |  |  |
| Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT 3 - ANO/NE Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků: |  |  |
| Zařízení má paměť, kterou lze vyměnit 5 nebo rozšířit, uveďte jednu z možností: dokládáme nebo čestně prohlašujeme |  |  |
| Zařízení má pevný / SSD disk, který lze vyměnit 5 nebo rozšířit. Uveďte jednu z možností: dokládáme nebo čestně prohlašujeme |  |  |
| Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 4 - ANO/NE Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujícího požadavku: |  |  |
| Zařízení musí mít zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Platinum – uveďte jednu z možností: dokládáme nebo čestně prohlašujeme |  |  |
| Počet kusů – budova CS | 1 |  |
| Počet kusů – budova CU | 1 |  |
| Počet kusů – budova ZY | 1 |  |
| Počet kusů – CELKEM | 3 |  |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

- GPU Mark: https://www.videocardbenchmark.net/

- TCO, EPEAT: https://tcocertified.com/product-finder/ , https://epeat.net/

- ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/productfinder/

- Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.

- Sw GO 1984 Enterprise je na Ostravské univerzitě využíván jako jednotný systém pro centrální správu všech kamerových systémů. Zajišťuje kompatibilitu s již zavedeným systémem. Konkrétní sw je proto nezbytný pro zachování jednotného a plně funkčního systému správy kamer na OU.

- OS Windows Server 2025 -   Operační systém Microsoft Windows Server je požadován z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím softwarem go1984, který je na organizační jednotce využíván a pro svůj provoz tento operační systém vyžaduje.

- SFP modul – je požadován pro zajištění připojení serveru do aktivního síťového, který   organizační jednotka využívá pro připojení k síti. Jedná se o nezbytnou součást zajištění funkční konektivity v rámci infrastruktury.

*  Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.