Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

| Číslo položky | Název položky | Specifikace položky | Počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termokamera se třemi objektivy | - Rozlišení senzoru: min. 600×400 pixelů - Spektrální rozsah: min. 7,5–14 μm - Tři objektivy se zornými poli v rozmezí: - 38°* x 29°* až 42°* × 32°*, - 20°* x 15°* až 24°* × 18°*, - 10°* x 8°* až 14°* × 10°*. - Hmotnost: max. 1,6 kg včetně baterie - Ostření: automatické (laserový dálkoměr) i manuální - Otočný objektiv: 180°* - Teplotní rozsah: min. -20 °C až 1500 °C - Citlivost termokamery: v kombinaci minimálně s jedním z nabízených objektivů NETD ≤ 30mK (0,03 °C) - Přesnost měření teploty: ±2 °C nebo ±2 % - Displej: min. 4" dotykový - Multispektrální zobrazení: ano, MSX - Zoom: kontinuální min. 1–6× - Měřící funkce: min. 3 body, 3 obdélníkové ROI, 3 kruhové ROI - Ovládací prvky: oddělené od objektivu - Digitální kamera: min. 5 Mpx - Rozlišení displeje: shodné s nativním rozlišením detektoru - Záznam videa: radiometrické video min. 30 Hz na SD kartu - Export dat: do formátu .csv nebo .xls - Radiometrický snímek: ve formátu .jpg - GPS a kompas: ano - Certifikace evropské shody CE: ano Příslušenství: - dodáváno včetně softwaru - baterie + nabíječka kompatibilní s přístrojem - kabely: USB-C; převodník USB/HDMI - MicroSD karta (min. 8 GB) s adaptérem na SD karty - Pevný přepravní kufr | 1 |

Pozn.: Zadavatel bude u požadavků na konkrétní rozměr označený * akceptovat toleranci rozměrů +- 5 %.