Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Kamery pro budovu CS – položka v rozpočtu č. 1

|  | doplní účastník * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Produktové číslo, produktový list nebo URL odkaz na produktový list |  |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |  |
| Venkovní bezpečnostní IP kamera s PoE napájením, Bullet provedení s IR, možnost montáže na stěnu / strop |  |  |
| Rozlišení snímače min. 5 MPx, RGB CMOS min. 1/2.7” |  |  |
| Video rozlišení min. 2592 × 1944, min. 25 fps |  |  |
| Varifocal lens min. 2.8-8 mm |  |  |
| Varifokální objektiv |  |  |
| Úhel záběru min.: 29° - 100° |  |  |
| Otáčení obrazu: 0°, 90°, 180°, 270° |  |  |
| digitální PTZ, digitální zoom, P-iris control |  |  |
| Konektor RJ45 – Ethernet 10Base-T/100Base-TX s PoE napájením IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 |  |  |
| Podpora DHCP |  |  |
| Podpora komprese videa min. H.264, H.265, Motion JPEG |  |  |
| WDR, IR LED přísvit min. 40 m |  |  |
| Barevný režim den / noc |  |  |
| Min. osvětlení 0,13 lux (Color) / 0,03 lux (B/W) |  |  |
| Provozní teplota min. -40 °C až +60 °C |  |  |
| Provozní vlhkost min. 10-100 % RH condensing |  |  |
| Odolnost min. dle IK10, krytí min. IP67 |  |  |
| Podpora aktualizací firmware min. 5 let |  |  |
| Délka záruční doby min. 24 měsíců |  |  |
| IP kamera kompatibilní se SW go1984 1), podpora ONVIF protokolu |  |  |
| Kamerová zkouška |  |  |
| Včetně držáků kamer |  |  |
| 10 ks. přepěťových UTP CAT6 (RJ45 zásuvky) ochran před bleskem s uzemněním – pro PoE kamery umístěné externě na budově CS |  |  |
| 4 ks. konzole pro uchycení kamer na budovy: - pro 4 ext. kamery umístěné na horních rozích střešních parapetů budovy CS (konzole ve tvaru L s přesahem za okraj budovy vč. objímky držáku pro uchycení kamery na trubku konzole) |  |  |
| Včetně UTP patch cord v počtu 2ks na 1ks kamery, délka 1m. |  |  |
| Počet kusů – budova CS – položka v rozpočtu č. 1 | 30 |  |

1) Dodávané kamery musí být kompatibilní se softwarem go1984 Enterprise, který je na Ostravské univerzitě využíván jako jednotný systém pro centrální správu všech kamerových systémů. Zajišťuje kompatibilitu s již zavedeným systémem. Kompatibilita s konkrétním sw je proto nezbytná pro zachování jednotného a plně funkčního systému správy kamer na OU (seznam podporovaných zařízení je dostupný zde: https://www.go1984.com).

*  Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Kamery pro budovu CU – položka v rozpočtu č. 5

|  | doplní účastník * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Produktové číslo, produktový list nebo URL odkaz na produktový list |  |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |  |
| Venkovní bezpečnostní IP kamera s PoE napájením, Bullet provedení s IR, možnost montáže na stěnu / strop |  |  |
| Rozlišení snímače min. 5 MPx, RGB CMOS min. 1/2.7” |  |  |
| Video rozlišení min. 2592 × 1944, min. 25 fps |  |  |
| Varifocal lens min. 2.8-8 mm |  |  |
| Varifokální objektiv |  |  |
| Úhel záběru min.: 29° - 100° |  |  |
| Otáčení obrazu: 0°, 90°, 180°, 270° |  |  |
| digitální PTZ, digitální zoom, P-iris control |  |  |
| Konektor RJ45 – Ethernet 10Base-T/100Base-TX s PoE napájením IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 |  |  |
| Podpora DHCP |  |  |
| Podpora komprese videa min. H.264, H.265, Motion JPEG |  |  |
| WDR, IR LED přísvit min. 40 m |  |  |
| Barevný režim den / noc |  |  |
| Min. osvětlení 0,13 lux (Color) / 0,03 lux (B/W) |  |  |
| Provozní teplota min. -40 °C až +60 °C |  |  |
| Provozní vlhkost min. 10-100 % RH condensing |  |  |
| Odolnost min. dle IK10, krytí min. IP67 |  |  |
| Podpora aktualizací firmware min. 5 let |  |  |
| Délka záruční doby min. 24 měsíců |  |  |
| IP kamera kompatibilní se SW go1984 1), podpora ONVIF protokolu |  |  |
| Kamerová zkouška |  |  |
| Včetně držáků kamer |  |  |
| Včetně UTP patch cord v počtu 2ks na 1ks kamery, délka 1m. |  |  |
| Počet kusů – budova CU – položka v rozpočtu č. 5 | 19 |  |

- Dodávané kamery musí být kompatibilní se softwarem go1984 Enterprise, který je na Ostravské univerzitě využíván jako jednotný systém pro centrální správu všech kamerových systémů. Zajišťuje kompatibilitu s již zavedeným systémem. Kompatibilita s konkrétním sw je proto nezbytná pro zachování jednotného a plně funkčního systému správy kamer na OU (seznam podporovaných zařízení je dostupný zde: https://www.go1984.com).

*  Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.

Kamery pro budovu ZO a ZY – položka v rozpočtu č. 7

|  | doplní účastník * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Značka a typ |  |  |
| Produktové číslo, produktový list nebo URL odkaz na produktový list |  |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |  |
| Venkovní bezpečnostní IP kamera s PoE napájením, provedení s IR, možnost montáže na stěnu / strop |  |  |
| Rozlišení snímače min. 5 MPx, RGB CMOS min. 1/2.7” |  |  |
| Video rozlišení min. 2688 × 1520, min. 25 fps |  |  |
| Varifocal lens min. 2.7-13,5 mm |  |  |
| Motorický objektiv |  |  |
| Otáčení obrazu: 0°, 90°, 180°, 270° |  |  |
| Úhel záběru: 30° - 100° |  |  |
| Konektor RJ45 – Ethernet 10Base-T/100Base-TX s PoE napájením IEEE 802.3af / 802.3at Type 1 |  |  |
| Podpora DHCP |  |  |
| Podpora komprese videa min H.264, H.265, Motion JPEG |  |  |
| WDR, IR LED přísvit min. 40 m |  |  |
| Barevný režim den / noc |  |  |
| Min. osvětlení 0,007 lux (Color) / 0,0007 lux (B/W) |  |  |
| Provozní teplota min. -30 °C až +60 °C |  |  |
| Provozní vlhkost <95%RH |  |  |
| Odolnost min. dle IK10, krytí min. IP66 |  |  |
| Podpora aktualizací firmware |  |  |
| Délka záruční doby (vč. podpory aktualizací FW) min. 24 měsíců |  |  |
| IP kamera kompatibilní se SW go1984 1), podpora ONVIF protokolu |  |  |
| Včetně držáků kamer |  |  |
| Včetně UTP patch cord v počtu 2ks na 1ks kamery, délka 1m. |  |  |
| Počet kusů CELKEM pro budovu ZO a ZY - položka v rozpočtu č. 7 | 9 |  |

1) Dodávané kamery musí být kompatibilní se softwarem go1984 Enterprise, který je na Ostravské univerzitě využíván jako jednotný systém pro centrální správu všech kamerových systémů. Zajišťuje kompatibilitu s již zavedeným systémem. Kompatibilita s konkrétním sw je proto nezbytná pro zachování jednotného a plně funkčního systému správy kamer na OU (seznam podporovaných zařízení je dostupný zde: https://www.go1984.com).

*  Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení.