Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Položka: Invertovaný fluorescenční mikroskop

Počet kusů: 1

Popis:

Kondenzor: pracovní vzdálenost vyšší než 40 mm (včetně)

Objektivový nosič s místem pro min. 4 objektivy

Mikroskopický stolek s univerzálním nosičem (kultivační lahve, Petriho misky, mikroskopická skla)

Procházející LED světlo: životnost min. 20000 hodin, plynulá regulace osvětlení

Karusel fluorescenčních filtrů: min. 4 pozice (z toho tři pro pozorování ve fluorescenci, jedna pozice pro pozorování ve světlém poli)

Fluorescence:

Filtry - DAPI, GFP /FITC, mCherry /TxRed

LED zdroj fluorescence

Excitační pásma, min. 3: ultrafialové, modré, zelené/žluté

Planachromatické objektivy: min. 4x/0.12; 10x/0.25; 20x/0.40; 40x/0.65

Kamera: CMOS, monochromatická, min. 5 MPixel (2500x2000 px), připojení k PC přes USB 3.0, požadujeme jen základní obslužný SW kamery.