# Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 VZ

## Položka č. 1 - Minicentrifuga/vortex combispin s fixním nastavením rychlosti

- Kapacita min 12 x 1,5/2,0 ml

- Kapacita min 12 x 0,5/0,2 ml

- Kapacita min 4 PCR stripy (8*0,2 ml)

- Součásti balení všechny 3 typy rotoru spňující podmínku výše na minimální kapacitu

- Odstředivá síla min. 500 x g

- Rychlost otáček min 2800 ot/min

## Položka č. 2 - Minicentrifuga s fixním nastavením rychlosti

- Kapacita min. 8 x 1,5/2,0 ml

- Kapacita nebo min. 16 x 0,2 ml zkumavky

- Kapacita min. 2 PCR stripy (8*0,2 ml)

- Součásti balení všechny 3 typy rotoru spňující podmínku výše na minimální kapacitu

- Odstředivá síla min. 1500 x g (min. 1000 x g strip rotor)

- Rychlost otáček min. 5000 ot/min

## Položka č. 3 - Centrifuga pro zkumavky Falkon chlazená

- Max. otáčky minimálně 5 000 min-1

- Max. relativní zrychlení minimálně 5 000 x g

- Rotor fixní nebo výklopný, min. pro 6 zkumavek typu Falkon o objemu 50 ml

- Rotor fixní nebo výklopný min. pro 6 zkumavek typu Falkon o objemu 15 ml; nebo rotor pro zkumavky Falkon 50 ml s nástavci pro zkumavky Falkon 15 ml

- Chlazení minimálně v rozsahu 0 až +40 °C

- Časovač: minimálně v rozsahu 1 – 99 minut (kroky po maximálně 1 minutě) s funkcí krátkého stočení při přidržení tlačítka

- Úroveň hluku: max. 60 dB

## Položka č. 4 - Centrifuga mikrozkumavky chlazená

- Max. otáčky minimálně 13 300 min-1

- Max. relativní zrychlení minimálně 17 000 x g

- Rotor minimálně pro 24 x 1,5/2,0 ml mikrozkumavky

- bezpečnostní rychloupínací kryt rotoru, těsnící proti aerosolům

- Chlazení minimálně v rozsahu –5 až +40 °C

- Časovač: minimálně v rozsahu 1 – 99 minut (kroky po maximálně 1 minutě) s funkcí krátkého stočení při přidržení tlačítka

- Úroveň hluku: max. 50 dB

## Položka č. 5 - Centrifuga mikrozkumavky nechlazená

- Max. otáčky minimálně 13 300 min-1

- Max. relativní zrychlení minimálně 17 000 x g

- Rotor minimálně pro 24 x 1,5/2,0 ml mikrozkumavky

- bezpečnostní rychloupínací kryt rotoru, těsnící proti aerosolům

- Časovač: minimálně v rozsahu 1 – 99 minut (kroky po 1 maximálně minutě) s funkcí krátkého stočení při přidržení tlačítka

- Úroveň hluku: max. 50 dB

## Položka č. 6 - Centrifuga stolní

Základní parametry centrifugy:

- Teplotní rozsah: minimálně −9 °C až +40 °C

- Max. otáčky pro úhlový rotor: minimálně 14 000 RPM

- Max. RCF pro úhlový rotor: minimálně 20 000 g

- Max. otáčky pro výkyvný rotor: minimálně 4 000 RPM

- Max. RCF pro výkyvný rotor: minimálně 3 700 g

- Max. kapacita: minimálně 4 × 400 ml

- Akcel./decel. profily: minimálně 9

- Časovač: minimálně v rozsahu 1 s–9 h 59 min + kontinuální

- Maximální hlučnost: ≤63 dB

- Maximální rozměry (Š×H×V): 75 cm x 69 cm x 43 cm

- Hmotnost bez příslušenství: maximálně 130 kg

- Napájení: 200-230 V/50-60 Hz

- Součástí dodávky je i výkyvný rotor s příslušenstvím popsaným níže.

Základní parametry výkyvného rotoru:

- Max. otáčky: minimálně 4 000 RPM

- Max. RCF: minimálně 3 700 g

- Kapacita: minimálně 4×400 ml

Povinné příslušenství:

- Víka proti úniku aerosolů a kapalin

- Adaptéry pro kónické zkumavky 15 ml a 50 ml

- Adaptéry pro zkumavky s kulatým dnem

- Adaptéry pro mikrotitrační destičky